BIJLAGEN

Ter voorbereiding  van de beleidsvoornemens in deze Nota Toekomst van de nationale luchthaven, is een onderzoeksprogramma uitgevoerd, zijn consultaties gepleegd en adviezen ontvangen. Voor de middellange termijn zijn in diverse werkgroepen de besluiten van de SBTL uitgewerkt. Door onderzoek zijn de mogelijkheden voor de lange termijn verder verkend.

In deze bijlagen wordt verslag gedaan van de bevindingen van de werkgroepen en het onderzoek. Ze geven op enkele onderdelen een uitgebreidere beschrijving van de overwegingen en de verrichte onderzoeken voor de beleidsvoornemens van het kabinet.

In bijlage 1 wordt het in hoofdstuk 2 geformuleerde bestuurlijk-juridische kader uitgebreider beschreven en worden nadere gegevens verstrekt over het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en over de voorgestelde veranderingen in de positie van de LVNL.

Bijlage 2 beschrijft uitvoeriger het normenstelsel en de veranderingen ten opzichte van de huidige situatie. Dit is een toelichting op hoofdstuk 3. Er zal separaat een samenvattende rapportage van de verrichte onderzoeken worden gepubliceerd.

De onderzoeksgegevens voor de lange termijn zijn opgenomen in bijlage 3. De onderliggende rapporten van de door het rijk verrichte onderzoeken naar de mogelijkheden voor de lange termijn worden separaat gepubliceerd. Tevens verschijnt hierover een samenvattende onderzoeksrapportage. De resultaten van de door de luchtvaartsector verrichte lange termijn onderzoeken zijn vastgelegd in een drietal rapporten.

INHOUDSOPGAVE

# Bijlage 1 	Juridische maatregelen voor Schiphol 2003

1.1 Inleiding								3

1.2 De juridische maatregelen op hoofdlijnen				3

1.3 Luchtverkeersleiding Nederland					7

1.4 Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium			8

Bijlage 2	Nieuwe normen

- Inleiding								10

- Geluid								10

- Externe veiligheid							18

- Luchtkwaliteit							22

- Geur								26

- Evaluatie van het nieuwe normenstelsel				29

- Verantwoording werkwijze						30

Bijlage 3	Lange termijn

- Inleiding								34

- Marktontwikkeling							34

- Een eiland in de Noordzee						35

- Schiphol								43

# BIJLAGE 1 		Juridische maatregelen voor Schiphol 2003

1.1	Inleiding

In de SBTL stelt het kabinet het volgende doel: Schiphol heeft vanaf 2003 de beschikking over het nieuwe vijfbanenstelsel en dit stelsel functioneert dan onder een geïntegreerd stelsel van nieuwe grenswaarden, dat gelijkwaardig is aan de huidige milieu- en veiligheidsnormen. Het nieuwe stelsel is beter meetbaar en handhaafbaar. Aantallen passagiers noch aantallen vliegbewegingen zijn daarbij het criterium. Met dit stelsel is een capaciteit mogelijk die hoger ligt dan de op dit moment in de PKB Schiphol en Omgeving vastgelegde grens van 44 miljoen passagiers en 3,3 miljoen ton vracht per jaar. Het doel wordt hierna ook wel kort aangeduid met Schiphol 2003.

Om Schiphol 2003 tot stand te brengen zijn verschillende juridische maatregelen nodig, waaronder een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet luchtvaart en de Luchtvaartwet. Het wetsvoorstel vormt de belangrijkste grondslag voor de andere maatregelen.

Deze bijlage geeft een overzicht van de verschillende juridische maatregelen en een voorlopige en globale beschrijving van de beoogde werking van het op te stellen wetsvoorstel.

1.2	De juridische maatregelen op hoofdlijnen

Het wetsvoorstel is gericht op het tot stand brengen van die wettelijke voorzieningen die nodig zijn om op 1 januari 2003 het gestelde doel te kunnen halen: vliegen met gebruikmaking van de vijfde baan onder de nieuwe grenswaarden. Om voldoende tijd te hebben voor het tot stand brengen van de nodige uitvoeringsbesluiten moet het wetsvoorstel in de loop van 2001 tot wet worden verheven en in werking treden. Juist vanwege de (voor wetgevingsprocedures) zeer beperkte tijd die ter beschikking staat is het van belang om niet méér in het wetsvoorstel op te nemen dan nodig is voor het te bereiken doel. Zo is er bijvoorbeeld geen regime opgenomen dat is toegesneden op de aanleg (inclusief projectuitvoering) van wijzigingen van de luchthaven. De wijzigingen die nodig zijn voor de vijfde baan zijn immers al geregeld in de Wet procedures vijfde baan Schiphol.

Het wetsvoorstel voorziet in een op Schiphol toegesneden hoofdstuk van de Wet luchtvaart. Het wetsvoorstel maakt daarmee deel uit van een groter geheel, waarbij stapsgewijze de luchtvaartwetgeving op een nieuwe leest wordt geschoeid. Deze stap regelt alleen de voor Schiphol 2003 noodzakelijke wettelijke voorzieningen. In een volgende stap (of stappen) zullen andere aspecten van Schiphol, zoals het hiervoor genoemde regime omtrent aanleg en projectuitvoering, en een regeling van aanleg en gebruik van de overige luchthavens volgen.

De voor Schiphol 2003 nodige juridische maatregelen hebben enerzijds betrekking op het veiligheidsrisico en de milieuoverlast die door het luchtverkeer van en naar de luchthaven worden veroorzaakt. Anderzijds hebben zij betrekking op het scheppen van een goede bestuurlijke verhouding tussen de luchtvaartsector en de overheidssector.

De maatregelen kunnen verdeeld worden langs de volgende lijnen:

- Ruimtelijke maatregelen;

- Maatregelen gericht op het luchtverkeer van en naar de luchthaven;

- Het toezicht op en de handhaving van de gestelde regels;

- De rolverdeling tussen de exploitant van de luchthaven, de luchtvaartmaatschappijen, de luchtverkeersleiding en de overheid.

# Ruimtelijke maatregelen

De eerste lijn is de ruimtelijke lijn. Het bouwen van woningen of andere gebouwen waar dit uit oogpunt van veiligheid of geluidbelasting onwenselijk is, moet voorkomen worden. Ook op plaatsen waar bouwen niet verboden hoeft te worden kan het wenselijk zijn om regels te stellen ten aanzien van bijvoorbeeld geluidsisolatie. Verder zijn in verband met de veiligheid beperkingen nodig ten aanzien van de hoogte van gebouwen en andere objecten en ten aanzien van bestemmingen als waterplassen die vogels aantrekken. Tot slot moet de ruimtelijke ontwikkeling binnen de luchthaven zelf (het terrein voor de start- en landingsbanen, de terminals, de luchthavengebonden industrie enz.) worden geregeld.

Het beleid ten aanzien van de ruimtelijke indeling is neergelegd in de PKB Schiphol en Omgeving. De PKB is voor een deel nader uitgewerkt in op de Wet op de Ruimtelijke Ordening gebaseerde aanwijzingen van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Het wetsvoorstel zal een nieuw instrument bieden ter vervanging van de aanwijzingen: het luchthavenindelingbesluit. Met dit besluit wordt ingegrepen in de gemeentelijke bestemmingsplannen voor zover dit noodzakelijk is in verband met de aanwezigheid van de luchthaven. De doorwerking van het luchthavenindelingbesluit ten aanzien van de bestemmingsplannen is ingericht overeenkomstig de doorwerking van een tracébesluit.

Deze doorwerking gaat enerzijds verder dan bij de huidige aanwijzingen het geval is. Een aanwijzing moet door de gemeenten worden omgezet in de bestemmingsplannen. Een aanwijzing heeft geen direct rechtsgevolg voor de toetsing van bouwplannen. In het nu voorgestelde systeem moeten bouwplannen (vooruitlopend op de aanpassing van de gemeentelijke bestemmingsplannen) worden getoetst aan het luchthavenindelingbesluit zodra dit van kracht is geworden.

Anderzijds zal het luchthavenindelingbesluit minder ver gaan dan de huidige aanwijzingen, door de voor de luchtvaart noodzakelijke beperkingen zodanig te stellen dat er meer (uitwerkings)vrijheid is voor de provincie en gemeenten.

# Het luchtverkeer van en naar de luchthaven

Voor wat betreft de tweede lijn, de beheersing van het luchtverkeer van en naar de luchthaven, is het belangrijkste doel van het wetsvoorstel om te bewerkstelligen dat het luchtverkeer wordt afgewikkeld met inachtneming van het gewenste beschermingsniveau zoals dat wordt uitgedrukt in de nieuwe grenswaarden.

Belangrijke componenten van dit beschermingsniveau zijn de beheersing van het veiligheidsrisico (de externe veiligheid) en de beheersing van de geluidbelasting. Sterk versimpeld kan worden gesteld dat, zowel de op dit moment gehanteerde normen als de beoogde nieuwe grenzen hebben als eigenschap dat over een zeker tijdvak (een jaar) alle (door de afzonderlijke vliegtuigen veroorzaakte) deelrisico’s of deelbelastingen bij elkaar opgeteld worden. Vervolgens wordt een grens gesteld aan de som van de deelrisico’s of deelbelastingen.

Deze grens geeft een norm waarbij het de vraag is wie de geadresseerde is van de norm. Iedere vliegbeweging geeft bijvoorbeeld een bijdrage aan de totale geluidbelasting, maar de totale belasting vloeit voort uit het samengestelde gedrag van de betrokkenen (de luchtvaartmaatschappijen, de gezagvoerders, de luchtverkeersleiding, de luchthaven), gemeten over het tijdsverloop van een jaar. De exploitant van de luchthaven zou als geadresseerde aangewezen kunnen worden, maar er blijken praktische en juridische beperkingen te zijn aan de mogelijkheid om de exploitant zonder meer verantwoordelijk te houden voor (de som van de gevolgen van) alle vliegbewegingen. Bovendien is het, gelet op de eigenschappen van het vliegverkeer en op de aard van de grenzen, mogelijk dat er lokaal een beperkte overschrijding optreedt, die niet onmiddellijk tot een toestand van onrechtmatig luchtverkeer moet leiden, maar die (zonder ‘gedogen’) moet leiden tot effectief ingrijpen en voorkomen dat de situatie voort blijft bestaan. Het wettelijke systeem zal met deze karaktertrekken rekening moeten houden.

Het wetsvoorstel zal een tweetal instrumenten bieden: het luchthavenverkeerbesluit en de luchthavenexploitatievergunning. Het luchthavenverkeerbesluit bevat een beschrijving van het beschermingsniveau en een vastlegging van (verkeers)regels. Deze (verkeers)regels richten zich bijvoorbeeld op de routes die gebruikt moeten worden, de tolerantiegebieden rond die routes en andere factoren die voor de veiligheid en de (verdeling van de) milieubelasting van belang zijn. De regels richten zich naar hun aard tot verschillende betrokkenen: de luchtvaartmaatschappijen, de gezagvoerders, de luchtverkeersleiding en de exploitant van de luchthaven.

Specifiek gericht op de exploitant van de luchthaven kent het wetsvoorstel de luchthavenexploitatievergunning. Deze vergunning verleent aan een bepaalde exploitant het exclusieve recht om gedurende een bepaalde tijd de luchthaven te exploiteren. De exploitant is verplicht om de luchthaven te exploiteren en - met inachtneming van de desbetreffende regels - luchtverkeer op de luchthaven toe te laten. Aan de vergunning kunnen voorschriften verbonden worden omtrent de wijze van exploitatie. De eerste maal zal de vergunning van rechtswege worden verleend aan de Schiphol Group. Verdere vergunningverlening of aanpassing van de verleende vergunning zal in handen van de minister van Verkeer en Waterstaat worden gelegd, in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Het is in eerste instantie aan de luchtvaartsector zelf om het luchtverkeer te laten verlopen met inachtneming van het beschermingsniveau zoals dat in het luchthavenverkeerbesluit is beschreven. Dit zal inspanningen vragen van de exploitant van de luchthaven, van de luchtverkeersleiding en van de luchtvaartmaatschappijen. Het kabinet stelt voor om in het wetsvoorstel de betrokkenen te verplichten om (ieder voor hun deel en in samenwerking met de anderen) zorg te dragen voor een afwikkeling van het luchtverkeer binnen de grenzen. Dit kan geïllustreerd worden aan de hand van het begrenzen van de geluidbelasting.

De sector heeft zich in de afgelopen jaren ingezet om de geluidbelasting beter in de hand te houden. De over die jaren verzamelde gegevens laten zien dat de samenwerking resultaten afwerpt, ondanks de opgetreden groei van de luchtvaart. De samenwerking zal onder de werking van het nieuwe stelsel voortgezet moeten worden. Een zorgvuldige planning door de luchthavenexploitant, in samenwerking met de luchtvaartmaatschappijen, kan de totale geluidbelasting begrenzen. Voor de verdeling van de geluidbelasting is een goede samenwerking tussen de luchthavenexploitant en de luchtverkeersleiding van belang. De luchthavenexploitant moet de start- en landingsbanen zodanig aanbieden dat de minste geluidbelasting ontstaat. De luchtverkeersleiding dient haar aanwijzingen zodanig te geven dat - als de veiligheid dat toestaat - de piloten zolang mogelijk gebruik  kunnen maken van de geluidstechnisch minst belastende routes en banen.

Mocht nu blijken dat het resultaat van de inspanningen van de betrokkenen onvoldoende is, dan heeft de overheid een instrumentarium achter de hand om het beschermingsniveau alsnog te effectueren.

# Handhaving

Het wetsvoorstel zal geen bijzonder handhavingsinstrumentarium inzake de ruimtelijke ontwikkeling kennen. Handhaving vindt langs de gebruikelijke weg plaats.

Het wetsvoorstel geeft de overheid wel een bijzonder instrumentarium voor het effectueren van het beschermingsniveau ten aanzien van het veiligheidsrisico en de milieubelasting. Dit instrumentarium moet, anders dan het huidige stelsel, een flexible response bieden. Het huidige wettelijke systeem van de Luchtvaartwet voorziet in sancties als sluiting van een baan of van het hele vliegveld in geval van overschrijding van de grenzen. Deze maatregelen kunnen in veel gevallen redelijkerwijs niet worden ingezet omdat zij te abrupt werken.

Onder de werking van het wetsvoorstel zal toezicht en handhaving worden gelegd bij de Handhavingsdienst Luchtvaart. Ingrijpen door deze dienst vindt op twee wijzen plaats. Het overtreden van een regel in het luchthavenverkeerbesluit, zoals bijvoorbeeld de overtreding van een regel omtrent de te gebruiken route, kan met “lik-op-stuk-beleid” bestreden worden. Dergelijke overtredingen kunnen in het algemeen onmiddellijk geconstateerd worden met behulp van het FANOMOS volgsysteem en veelal zal direct vastgesteld kunnen worden wie de regel heeft overtreden. Het kabinet stelt voor om voor dergelijke overtredingen een systeem van bestuurlijke boetes in te voeren.

Het ingrijpen als bijvoorbeeld de grenswaarde voor de geluidbelasting wordt overschreden verloopt anders. Omdat (het overschrijden van) de geluidbelasting voortkomt uit het samengestelde gedrag van de betrokkenen, gemeten over het tijdsverloop van een jaar, is niet vast te stellen wie de overschrijding heeft veroorzaakt. De ingreep van de Handhavingsdienst Luchtvaart  moet daarom los staan van de vragen of er iemand blaam treft voor de overschrijding en wie er blaam treft; de ingreep moet gericht zijn op het voorkomen van verdere overschrijding in de toekomst. Het kabinet wil daarom in het wetsvoorstel de Handhavingsdienst Luchtvaart opdragen om in een dergelijke situatie snel en effectief maatregelen te treffen. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld gericht zijn tot de exploitant van de luchthaven, maar ook tot de luchtverkeersleiding.

In het algemeen zullen deze maatregelen zo worden ingericht, dat zij kunnen worden ingepast in de bedrijfsvoering van de luchtvaartsector, die een halfjaarlijkse cyclus kent. In het uiterste geval kan worden overgegaan tot gehele of tijdelijke sluiting van een start- of landingsbaan, of tot sluiting van een baan voor bepaalde typen lawaaiige vliegtuigen.

Het is overigens goed om te bedenken dat normconform gedrag het best wordt bereikt met een systeem waarbij normconform handelen voordelen biedt boven afwijkend handelen. Het is de sector die in onderlinge samenwerking de juiste voorzieningen moet treffen. De sector is daarbij in de gelegenheid om de voorzieningen zo te kiezen dat een optimaal vliegvolume mogelijk is. Als de overheid maatregelen moet treffen zal zij daarbij het effectief terugdringen van de geluidbelasting als uitgangspunt nemen. Deze maatregelen zullen niet in de eerste plaats gericht zijn op het optimaliseren van het vliegvolume.

# Rolverdeling

De beheersing van de ruimtelijke ordening is gevat in een gelaagd stelsel. De centrale overheid bepaalt de ruimtelijke indeling voor zover dit noodzakelijk is in verband met de aanwezigheid van de nationale luchthaven. De instrumenten zijn de PKB Schiphol en Omgeving en het luchthavenindelingbesluit van de minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Binnen de door de centrale overheid gestelde grenzen bepalen de provincie en de gemeenten het ruimtelijk beleid. De handhaving van de ruimtelijke ordening vindt zoals gezegd op de gebruikelijke wijze plaats.

Het vaststellen van het gewenste beschermingsniveau met betrekking tot veiligheidsrisico’s en milieubelasting, het vaststellen van de nodige (verkeers)regels in het luchthavenverkeerbesluit en het aanwijzen van de exploitant van de luchthaven behoort tot de competentie van de centrale overheid. Het luchthavenverkeerbesluit wordt genomen door de minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Deze ministers  nemen ook de besluiten omtrent de luchthavenexploitatievergunning. De betrokkenen binnen de sector zullen in onderlinge samenwerking zorg moeten dragen dat de grenzen niet worden overschreden.

Naast de beleidsmatige taken van de overheid zoals de besluitvorming over het luchthavenindelingbesluit, het luchthavenverkeerbesluit en de luchthavenexploitatievergunning zijn ook toezicht en handhaving taken die naar hun aard bij de overheid thuis horen.Het wetsvoorstel gaat daarbij uit van een scheiding tussen de beleidsmatige taken en de op toezicht, handhaving en uitvoering gerichte taken. De laatstgenoemde taken zullen worden ondergebracht bij het onderdeel Luchtvaart van de in te stellen Inspectie Verkeer en Waterstaat.

1.3	Luchtverkeersleiding Nederland

De LVNL is voortgekomen uit het Directoraat-Generaal Rijksluchtvaartdienst. Bij wet van 18 juni 1992 (Stb. 368) werd de toenmalige directie Luchtverkeersbeveiliging met ingang van 1 januari 1993 omgevormd tot een zelfstandig bestuursorgaan, de Luchtverkeerbeveiligings-organisatie (LVB). Deze naam is onlangs officieel gewijzigd in Luchtverkeersleiding Nederland.

De dagelijkse leiding van de LVNL ligt bij het driehoofdige bestuur. Een raad van toezicht ziet toe op de werkzaamheden van het bestuur en staat dat bestuur met raad terzijde. De begroting en het financiële meerjarenbeleidsplan van de LVNL moeten door de minister van Verkeer en Waterstaat worden goedgekeurd. Het jaarverslag en de jaarrekening worden, na goedkeuring door de raad van toezicht, door het bestuur aan de minister van Verkeer en Waterstaat toegezonden.

Bij de LVNL waren eind 1998 872 personeelsleden in dienst. Volgens de exploitatierekening over 1998 bedroegen de baten in dat jaar 308,7 miljoen gulden en de lasten 301,7 miljoen gulden. De waarde van de vaste activa per ultimo 1998 was 500 miljoen gulden.

De kerntaak van de LVNL is het geven van luchtverkeersdienstverlening aan de bestuurders van luchtvaartuigen, het verstrekken van advies en inlichtingen tijdens de vlucht en in voorkomend geval het verzorgen van alarmering. In nauw verband met deze kerntaak staat een aantal andere taken van de LVNL, zoals de zorg voor technische installaties en systemen ten behoeve van de luchtverkeersbeveiliging, het verstrekken van luchtvaartmetereologische inlichtingen en het uitgeven van luchtvaartpublicaties en -kaarten. Ook verzorgt de LVNL opleidingen ten behoeve van de luchtverkeersbeveiliging. Volgens de wet heeft de LVNL voorts als taak de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Defensie te adviseren over aangelegenheden op het gebied van de luchtverkeersbeveiliging.

De beschikbaarheid van luchtverkeersdienstverlening is een essentiële voorwaarde voor deelname van Nederland aan het internationale luchtverkeer. In de eerste plaats zijn hierbij overwegingen van veiligheid aan de orde. Uit Annex 11 bij het Verdrag van Chicago komt voor Nederland de verplichting voort om zorg te dragen voor een adequaat systeem van luchtverkeersdienstverlening. Maar ook in het belang van een vluchtuitvoering die zo weinig mogelijk milieubezwaren, met name op het gebied van geluid, oplevert is het optreden van de luchtverkeersleiding van veel gewicht. In het nieuw te ontwikkelen systeem voor Schiphol is op dit punt een belangrijke taak voor de LVNL voorzien.

Het geven van luchtverkeersdienstverlening is daarmee nog geen taak die ook daadwerkelijk in handen van de overheid behoeft te liggen. De overheid dient er in de eerste plaats voor te zorgen dat deze taak vervuld wordt en voorts dat dit, gelet op de in het geding zijnde belangen, op een hoog kwalitatief niveau gebeurt. Aan beide voorwaarden kan echter zeer wel voldaan worden terwijl de feitelijke uitvoering in bedrijfsmatig kader plaatsvindt. Nu de LVNL in de hoedanigheid van zelfstandig bestuursorgaan heeft laten zien op eigen benen te kunnen staan, kan het verantwoord worden geacht de stap naar een privaatrechtelijke status te maken. Daarmee wordt, zoals reeds vermeld, ingespeeld op de ontwikkeling naar een Europese markt voor luchtverkeersdienstverlening.

Voor het zetten van de bedoelde stap is het noodzakelijk formele wetgeving tot stand te brengen. De huidige status van de LVNL is immers bij wet vastgelegd. Niet volstaan zal kunnen worden met alleen wijzigingen van de rechtsvorm waarin de organisatie is ondergebracht. Met name de gevolgen van de overgang voor het personeel van de LVNL, dat thans de status van ambtenaar heeft, zullen nader uitgewerkt dienen te worden. Over deze stap zal uiteraard voorafgaand overleg met de vertegenwoordigers van het personeel plaatsvinden.

Een welhaast logische consequentie van het verkrijgen van een privaatrechtelijke status door de LVNL is voorts dat deze organisatie niet een alleenrecht op het geven van luchtverkeersdienstverlening kan behouden. Hiervoor in de plaats zal een stelsel worden ontwikkeld waarbij periodiek, bijv. via de weg van aanbesteding, wordt bepaald wie deze taak voor een aangegeven periode zal gaan verrichten. Te verwachten is dat daarvoor op termijn ook belangstelling van buitenlandse gegadigden zal blijken te bestaan. Tenslotte zal bij privatisering van de luchtverkeersdienstverlening ook moeten worden voorzien in een adequaat toezicht op de hanteren tarieven, omdat er daarbij voor een bepaalde periode steeds sprake zal zijn van één aanbieder van zulke diensten.

# 1.4	Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

Bij wet van 31 mei 1937 (Stb. 523) werd de toenmalige Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart getransformeerd tot Nationaal Luchtvaartlaboratorium (thans: Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, NLR). Nog steeds bepaalt deze wet dat een jaarlijkse bijdrage aan de stichting, die nodig is om een sluitende exploitatie te verkrijgen, ten laste van het Rijk komt. Het NLR heeft volgens de statuten als doel een deskundige en hoogwaardige bijdrage te leveren aan activiteiten op het gebied van lucht- en ruimtevaart en aanverwante gebieden. Om dat doel te bereiken levert het NLR op onafhankelijke wijze diensten aan de voorbereiding, uitvoering en controle van het overheidsbeleid, aan het bedrijfsleven en aan andere organisaties. Bij het NLR werken circa 900 personen.

Het NLR is één van de vijf Grote Technologische Instituten die Nederland rijk is. In juli van dit jaar heeft het kabinet zijn standpunt vastgesteld ten aanzien van het advies van de Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid over de positie van deze GTI’s. Dit standpunt bevestigt het bestaansrecht van de GTI’s. Het kabinet is van mening dat er in de kennisinfrastructuur een belangrijke, speciale rol voor de GTI’s is weggelegd.

Het NLR staat onder leiding van het bestuur van de stichting; de dagelijkse leiding is door het bestuur opgedragen aan de directie. De voorzitter van het bestuur wordt benoemd door de ministers van Verkeer en Waterstaat, van Defensie, van Economische Zaken en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Ieder van die ministers benoemt ook nog eens een (Defensie: twee) lid van het bestuur. Daarnaast worden volgens de statuten bestuursleden benoemd door onder meer de KLM, de Schiphol Group en de LVNL. Het hierboven genoemde kabinetsstandpunt vermeldt: “In het bestuur van het NLR zijn alle actoren van de luchtvaartcluster, inclusief de financierende departementen vertegenwoordigd”.

De baten van het NLR bedroegen in het jaar 1998 149 miljoen gulden. Daarvan was 60 miljoen afkomstig van de rijksoverheid. Naast een exploitatiesubsidie van 37 miljoen gulden, ging het daarbij om opdrachten tot een totaal van 23 miljoen gulden. Voorts werd door de rijksoverheid in dat jaar door middel van een investeringssubsidie een bijdrage van 17,5 miljoen gulden in het kapitaal van het NLR geleverd. In het eerder genoemde kabinetsstandpunt is aangekondigd dat de betrokken ministers met het NLR willen bezien of een herschikking van de geldstromen ook op termijn een stabiele en heldere verhouding tussen (internationale) opdrachten en rijksbijdragen aan het NLR kan verzekeren.

###### De huidige samenstelling van het bestuur van het NLR kan welhaast gezien worden als symbolisch voor de nauwe banden tussen de rijksoverheid en de luchtvaartsector in Nederland in de afgelopen decennia. In de SBTL heeft het kabinet aangekondigd dat nieuwe verhoudingen zullen worden gecreëerd tussen de rijksoverheid en de luchtvaartsector, zoals gebruikelijk tussen overheid en bedrijfsleven. Dit noopt tot bezinning over de samenstelling van het NLR-bestuur. Inhoudelijk belangrijker is echter een tweede overweging om de participatie in het bestuur van leden, benoemd door diverse ministers, in heroverweging te nemen. Die schuilt in het mogelijke conflict van belangen waarmee de ministeriële vertegenwoordigers in het bestuur geconfronteerd kunnen worden. De belangen van de Staat als grootste financier en opdrachtgever van het NLR en die van het NLR lopen immers niet per definitie parallel.

###### BIJLAGE 2		Nieuwe Normen

### 2.1	Inleiding

Uitgangspunt voor het nieuwe normenstelsel is gelijkwaardigheid met de PKB Schiphol en Omgeving. Daarnaast is in de SBTL nog een aantal andere criteria geformuleerd, waaraan het nieuwe stelsel moet voldoen: transparant, beter handhaafbaar, meetbaar, aansluitend bij de werkelijk ondervonden hinder en technische en praktische uitvoerbaarheid. Voor de  deelstelsels geluid, externe veiligheid, luchtkwaliteit en geur wordt in deze bijlage aangegeven hoe het nieuwe stelsel op deze criteria scoort ten opzichte van het stelsel zoals dat is vastgelegd in de PKB Schiphol en Omgeving. Voor de handhaving van het nieuwe stelsel wordt verwezen naar paragraaf 1.2 van bijlage 1.

2.2	Geluid

In een groot gebied rond de luchthaven is geluid van vliegverkeer waarneembaar door opstijgen en landen van vliegtuigen, in de directe omgeving door activiteiten als taxiën en proefdraaien. Dit geluid kan bij omwonenden leiden tot hinder of slaapverstoring. De geluidbelasting door vliegverkeer wordt bepaald door verschillende factoren. Belangrijk zijn in eerste instantie het aantal en het soort vliegtuigen en het tijdstip van vliegen, alsmede de verdeling over het etmaal. Daarnaast spelen de start- en landingsprocedures en het baangebruik een rol. Sommige banen liggen qua geluidhinder gunstiger dan andere.

Om een grens te stellen aan de hinder ten gevolge van vliegtuiglawaai is een grenswaarde van de geluidbelasting vastgelegd. De maat die daarvoor gehanteerd wordt is de Kosten-eenheid (Ke). De Ke is een maat voor de geluidbelasting die de ondervonden ernstige geluidhinder door vlieglawaai beschrijft. De Ke heeft betrekking op het vliegverkeer gedurende het gehele etmaal.

Het is gebleken dat de Ke als hindermaat de specifieke effecten van nachtvluchten, die vooral gezondheidseffecten betreffen als gevolg van verstoring van de slaap, niet goed kan beschrijven. Daarom wordt de LAeq-nacht gebruikt. Dit is een maat voor de nachtelijke geluidbelasting die het percentage van de bevolking dat slaapverstoring ondervindt beschrijft.

In de praktijk is de ervaring van geluidhinder sterk individueel bepaald. Wat de één hinderlijk vindt, is voor de ander niet hinderlijk. Een normstelling voor hinder, afgestemd op individuele hinderbeleving is niet mogelijk. De berekeningen van aantallen gehinderden en de normstelling zijn daarom afgestemd op hinderpercentages zoals die gelden voor een grote groep omwonenden.

Huidig beleid

Het huidige geluidbeleid voor luchthavens is vastgelegd in de Wet luchtvaart. Daarin wordt gesteld dat rond alle vliegvelden die gebruikt worden door motorvliegtuigen een geluidszone wordt vastgesteld. Buiten dit gebied mag een bepaalde grenswaarde van de geluidbelasting niet worden overschreden. De grenswaarde van de geluidszone is 35 Ke. De luchtvaartsector dient ervoor te zorgen dat de grenswaarde buiten de zone niet overschreden wordt.

Binnen deze zone mag de geluidbelasting hoger zijn dan de grenswaarde. Derhalve moeten daar maatregelen genomen worden. Binnen de zone mag daarom geen nieuwbouw van woningen plaatsvinden. Bestaande woningen binnen de zone worden geïsoleerd (vanaf 40 Ke), of gesloopt (vanaf 65 Ke).

Er is een aparte nachtzone vastgesteld, waarvoor een maat voor de geluidbelasting wordt gehanteerd die ook op de nacht is toegesneden, de LAeq-nacht. Buiten deze nachtzone geldt een grenswaarde (in slaapvertrekken) van LAeq 26 dB(A). Bestaande woningen binnen de nachtzone worden geïsoleerd.

Het huidige handhavingsbeleid bij Schiphol is erop gericht te voorkomen dat zones worden overschreden. Dit wordt gedaan op basis van de berekende 35 Ke en 26 LAeq-contouren. Jaarlijks wordt door de sector het 'Gebruiksplan' opgesteld, waarin een beschrijving wordt gegeven van het verwachte gebruik van de luchthaven in de komende twaalf maanden. Dit wordt door de minister van Verkeer en Waterstaat vastgesteld, nadat is aangetoond dat het verwachte gebruik binnen de zones blijft en ook overigens aan de gestelde regels is voldaan. Vervolgens wordt maandelijks bekeken hoe de feitelijke ontwikkeling van de geluidbelasting zich verhoudt tot de geluidbelasting die volgens de zone is toegestaan. In de afgelopen jaren hebben zich overschrijdingen van de zone voorgedaan. Deze traden lokaal op en waren in omvang beperkt. Het afgelopen decennium heeft een sterke groei van het luchtverkeer op Schiphol plaatsgevonden. Desondanks is het aantal overschrijdingen van de zone afgenomen in aantal en zijn de overschrijdingen gemiddeld steeds kleiner geworden.

Het huidige beleid voor de luchtvaart op Schiphol kent een aantal nadelen. De systematiek van zonering en handhaving is juridisch star. Daardoor is het niet goed mogelijk snel op wijzigingen in het gebruik van de luchthaven in te spelen (commissie In ‘t Veld 1997). Daarnaast wordt de feitelijke geluidbelasting in de huidige handhavingssystematiek niet gemeten maar berekend. Binnen het systeem van zonering, handhaving en berekeningen is de relatie met hinder voor omwonenden beperkt. Handhaving stuit in de praktijk op belemmeringen. De oorzaak van eventuele overschrijdingen van de zone is niet alleen moeilijk vast te stellen, het is ook moeilijk een partij aan te spreken op de oorzaak. Er is sprake van een complexe situatie met verschillende actoren (luchthaven, LVNL en luchtvaartmaatschappijen) die elk voor een deel verantwoordelijk zijn voor de uiteindelijke geluidbelasting in de omgeving van Schiphol. Tenslotte wordt in de Ke een afkap toegepast. Geluid van vliegtuigen onder het niveau van 65 dB(A) wordt niet meegenomen in de berekende geluidbelasting. Hierdoor is het mogelijk dat de werkelijke geluidbelasting niet voldoende in beeld gebracht wordt. De maat voor geluidbelasting voor de nachtzone, LAeq-nacht, kent geen afkap.

De Europese Commissie is voornemens begin 2000 een ontwerp-richtlijn geluidbeleid uit te brengen. Deze richtlijn zal bepalingen bevatten voor de harmonisatie van geluid-dosismaten en in een later stadium ook voor de berekeningsmethodiek. Naar het zich nu laat aanzien betekent dit dat de Lden als internationale dosismaat voor vliegtuiglawaai voorgesteld zal worden. Tot nu toe zijn er geen voornemens om te komen tot een Europese geluidnormering of eisen aan de geluidemissie van vliegtuigen. Vliegtuigmotoren worden op de emissie-eisen gecertificeerd.

Het nieuwe stelsel geluid

In het nieuwe stelsel worden door de rijksoverheid harde en duidelijke grenzen gesteld aan de geluidbelasting. Deze grenzen zijn gelijkwaardig aan die in de PKB Schiphol en Omgeving. In het nieuwe stelsel wordt niet meer gewerkt met woningtellingen; ze worden nog één maal gebruikt om de nieuwe grenswaarden gelijkwaardig vast te stellen. De luchtvaartsector is er vervolgens zelf verantwoordelijk voor dat zij binnen die grenzen blijft. De Handhavingsdienst Luchtvaart, onderdeel van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, ziet daar op toe en grijpt in wanneer de sector in gebreke blijft.

De huidige maat voor geluidbelasting door vliegtuiggeluid, de Ke, wordt vervangen door de Lden. Voordeel van deze maat boven de Ke is, dat de nachtperiode duurt van 23 tot 7 uur in plaats van tot 6 uur. Daardoor telt voor het verkeer tot 7 uur een 'straffactor' van 10. Bovendien is er bij de Lden geen sprake van een afkap, zoals in de Ke. Daardoor telt al het vliegtuiggeluid mee in de geluidbelasting, ook de minder hoge niveaus. Het kan dan dus niet meer voorkomen dat stillere vliegtuigen niet worden meegerekend, omdat ze op een waarneempunt niet boven de afkapwaarde van 65 dB(A) uitkomen.

De overgang van Ke naar Lden zal gelijkwaardig plaatsvinden. Daarbij zal moeten worden voldaan aan de eis uit de PKB Schiphol en Omgeving: maximaal 10 duizend woningen binnen de 35 Ke-contour. Voor het vaststellen van de nieuwe grenswaarden zal een luchtverkeersscenario passend gemaakt worden op die eis. Vervolgens wordt de daarbij best passende Lden-contour bepaald. Naar verwachting zal deze liggen tussen de 58 en de 59 Lden. Deze contour geldt als uitgangspunt voor het vaststellen van de nieuwe grenswaarden.

Kaart: Vergelijking contouren Ke en Lden

Ook in het nieuwe systeem wordt afzonderlijk bescherming geboden tegen de effecten van nachtvluchten met de LAeq-nacht als dosismaat voor de geluidbelasting. Uitgangspunt voor gelijkwaardigheid van de grenswaarden voor de nacht zijn de grenzen uit de PKB Schiphol en Omgeving: maximaal 10.100 woningen binnen de LAeq-nacht = 26 dB(A) zone. De beschrijving van de nieuwe systematiek is gegeven voor Lden; voor de LAeq-nacht wordt in beginsel dezelfde systematiek gehanteerd. Het huidige nachtregime loopt van 23 tot 7 uur en is vastgesteld tot de ingebruikname van de vijfde baan. Het nachtregime heeft betrekking op het preferentieel baangebruik, vliegroutes en vloot. In de huidige aanwijzing geldt voor het vijfbanenstelsel een nachtregime voor de periode van 23 tot 6 uur. Mogelijke continuering van het huidige nachtregime van 23 tot 7 uur is afhankelijk van de resultaten van onderzoek naar gezondheidseffecten van geluidhinder in de periode tussen 6 en 7 uur en resultaten van onderzoek naar de effecten van een blijvend nachtregime tussen 6 en 7 uur op de positie van Schiphol als mainport. Aan de hand van deze onderzoeksresultaten zal door het kabinet, na overleg met de luchtvaartsector, worden bepaald of het huidige nachtregime al dan niet voor het vijfbanenstelsel gecontinueerd moet worden.

Het nieuwe stelsel is zo opgesteld dat in de toekomst kan worden overgegaan van het berekenen van geluidbelasting op het meten daarvan (of een combinatie van beide). De overheid is een onderzoeksprogramma gestart dat over enkele jaren de overgang van berekende naar gemeten geluidbelasting mogelijk moet maken. Uitgangspunt bij de overgang van berekende naar gemeten geluidbelasting is dat hierdoor de ontwikkelingsmogelijkheden van de luchtvaart verkleind noch verruimd worden.

Er wordt een gebied vastgesteld waarin woningen gesloopt worden en een gebied waarin geen nieuwbouw van woningen mag plaatsvinden (het beperkingengebied). De begrenzing van deze gebieden vindt plaats op basis van een integrale afweging waarin zowel geluidbelasting, externe veiligheid als pragmatische overwegingen een rol spelen. Het beleid inzake amovering van woningen in het gebied met een (te) hoge geluidbelasting blijft ongewijzigd. Wat betreft het isolatiebeleid zal bij de uitwerking van het nieuwe beleid voor het beperkingengebied rekening worden gehouden met de wensen van bewoners en gemeenten. Deze wensen hebben betrekking op het zelfstandig keuzes kunnen maken omtrent de wijze waarop aan de door hen ervaren geluidhinder tegemoet kan worden gekomen.  De uitvoering zal aan de gemeenten worden gedecentraliseerd.

De grens van het beperkingengebied wordt mede gebaseerd op de Lden-equivalent van de 30 Ke-contour.

In het nieuwe stelsel wordt onderscheid gemaakt tussen het totale volume van de geluidimmissie en de verdeling van de geluidbelasting over de omgeving. De geluidbelasting wordt verdeeld door gebruiksregels die moeten worden nageleefd door de LVNL en de (piloten van de) luchtvaartmaatschappijen, alsmede door het vaststellen en handhaven van geluidsgrenzen in woongebieden. Dit laatste wil zeggen, dat niet meer  de vastgestelde geluidszone als lijn op een kaart wordt gehandhaafd zoals in de huidige situatie. Er wordt daar gehandhaafd waar geluid het meest aanleiding geeft tot hinder, namelijk in woongebieden.

Geluidsgrenzen

De grenzen die de overheid stelt hebben betrekking op drie elementen die bepalend zijn voor de geluidsoverlast:

1.	een grens aan het totale volume van de geluidimmissie door Schiphol;

2.	regels die de verdeling van het geluid over de omgeving begrenzen en beheersen;

- grenzen aan de geluidbelasting in een aantal toetsingspunten gelegen in woongebieden rond Schiphol.

Bij elk van die elementen hoort een deel van de sector dat bij overtreding door de Handhavingsdienst Luchtvaart zal worden aangesproken. Deze drie elementen worden hierna nader uitgewerkt. In het nieuwe stelsel wordt niet meer gewerkt met woningtellingen; ze worden nog één maal gebruikt om de nieuwe grenswaarden gelijkwaardig vast te stellen.

Totale volume van de geluidimmissie

In een gebied rond Schiphol wordt het totale volume van de geluidimmissie door het vliegverkeer berekend. In deze berekening worden alle voor het totale volume van de geluidimmissie relevante gegevens verdisconteerd, waaronder het aantal vliegbewegingen, de vlootsamenstelling, de verdeling over dag en nacht, de baangebruiksregels en de vliegprocedures (inclusief de vliegprocedures gericht op stiller vliegen, de zogenoemde TOMS-maatregelen). Aan dit totale volume van de geluidimmissie wordt een harde bovengrens gesteld. Deze nieuwe in Lden uitgedrukte grenswaarde wordt geijkt aan gelijkwaardigheid met de geluidsnormen van de PKB Schiphol en Omgeving.

Het totale volume van de geluidimmissie wordt bepaald door de gemiddelde geluidbelasting in circa 30 referentiepunten. Deze referentiepunten zijn evenwichtig verdeeld over de omgeving rond de luchthaven en worden zodanig gekozen dat de gemiddelde geluidbelasting in de punten overeenkomt met het Lden-equivalent van 35 Ke (minus meteomarge). De handhaving van het totale volume van de geluidimmissie is erop gericht dat deze grenswaarde ten gevolge van het werkelijke gebruik van Schiphol niet overschreden wordt. Onder het werkelijk gebruik van Schiphol wordt verstaan de werkelijke aantallen vliegtuigen, werkelijke vliegtuigtypen, het werkelijke baangebruik, de werkelijk gevlogen routes enz.

Op deze wijze wordt het totale volume van de geluidimmissie door het vliegverkeer rond Schiphol berekend en begrensd. Indien Schiphol verder wil groeien, zal er met stillere vliegtuigen, met stillere start- en landingsprocedures en minder in de avond en nacht moeten worden gevlogen. Alleen dan kan Schiphol met meer vluchten toch binnen de geluidsgrenzen blijven. Daarmee is er een harde milieugrens en is er een prikkel voor een stillere vloot en stillere vliegprocedures. De luchthaven Schiphol is er verantwoordelijk voor dat men binnen de grenswaarde blijft. Bij overschrijding van de grenswaarde grijpt de Handhavingsdienst Luchtvaart in en zorgt dat de luchthaven zodanige maatregelen neemt dat het totale volume van de geluidimmissie weer aan de grenswaarden voldoet.

Beheersing van de verdeling van geluid over de omgeving

De verdeling van het verkeer wordt in de eerste plaats beheerst door een strikt stelsel van regels en richtlijnen voor baan- en routegebruik waaraan de LVNL moet voldoen. Deze regels en richtlijnen worden gehandhaafd. Hierdoor kan de verdeling van de geluidbelasting over de omgeving zeer vergaand worden beheerst en begrensd. Onderdeel hiervan is ook een taakstellende verplichting om de afwijking van de nominale routes binnen de grenzen van het mogelijke te reduceren. De regels voor de LVNL betreffen een combinatie van:

- De momenteel gehanteerde regels, neergelegd in een overeenkomst tussen de minister van Verkeer en Waterstaat en de LVNL, aangevuld met eisen aan een intern, ISO-gecertificeerd systeem van Bedrijfsinterne Milieuzorg (BIM);

- Een aantal aanvullende regels, in elk geval ten aanzien van een preferentieel baangebruikssysteem en regels voor zover die op zichzelf of in combinatie tot duidelijk betere beheersingsmogelijkheden van de geluidbelasting leiden, zonder de veiligheid nadelig te beïnvloeden;

- Een wettelijke status van deze regels door opnemen ervan in het luchthavenverkeerbesluit.

Voorts komen er regels voor de (piloten van) luchtvaartmaatschappijen. Indien deze zich niet aan de voorgeschreven routes houden door in horizontale zin daarvan af te wijken of te laag te vliegen, zal de Handhavingsdienst Luchtvaart hen direct beboeten. De regels voor het gebruik van routes hebben effect op het hele gebied rond Schiphol, ook in het gebied waar de geluidbelasting lager is dan de nieuwe grenswaarde.

Toetsingspunten in woongebieden

De verwachting is dat de grenswaarde voor de geluidimmissie in combinatie met de regels en richtlijnen voor baan- en routegebruik voor de LVNL tot een verregaande beheersing van zowel omvang als verdeling van de geluidbelasting in de omgeving van Schiphol zal leiden. Om te waarborgen dat de bewoners van woongebieden rond Schiphol worden beschermd tegen een te hoge geluidbelasting, zal nabij Schiphol een nader te bepalen aantal toetsingspunten worden vastgesteld. Deze punten liggen uitsluitend in woongebieden  rond Schiphol (stedelijke agglomeraties, dorpen, buurtschappen) om absurditeiten (cie In’ t Veld) te voorkomen. In elk van die toetsingspunten wordt een grenswaarde voor de geluidbelasting vastgesteld. De grenswaarden van de afzonderlijke punten worden geijkt aan gelijkwaardigheid met de geluidsnormen in de PKB Schiphol en Omgeving. De punten worden zodanig gekozen dat zij een geluidbelasting (inclusief meteo-marge) ondervinden die ligt op of nabij het Lden-equivalent van 35 Ke. Deze toetsingspunten zijn in beginsel tevens onderdeel van de reeks referentiepunten voor het totale volume van de geluidimmissie. Het exacte aantal en de ligging van de toetsingspunten zal in een nadere uitwerking worden vastgesteld.

Kaart: Indicatieve aanduiding van woongebieden voor locatie toetsingspunten geluid

De geluidbelasting ten gevolge van het werkelijke gebruik van Schiphol (werkelijke aantallen vliegtuigen, werkelijke vliegtuigtypen, het werkelijke baangebruik, de werkelijk gevlogen routes enz) mag in geen enkel toetsingspunt hoger zijn dan de voor dát punt geldende grenswaarde. Deze grenswaarde bevat een meteo-marge. Bij overschrijding van de grenswaarde grijpt de Handhavingsdienst Luchtvaart in en zorgt dat de luchthaven zodanige maatregelen neemt dat de overschrijding van de grenswaarde wordt teruggedrongen en in de toekomst wordt voorkomen. Deze maatregelen dienen te voldoen aan tenminste twee voorwaarden: ze moeten snel kunnen worden ingevoerd en effectief zijn. In geval overschrijding van een grenswaarde aantoonbaar veroorzaakt wordt door weersomstandigheden waarmee bij het vaststellen van de meteo-marge geen rekening is gehouden, kan van het opleggen van een maatregel worden afgezien.

Nadere uitwerking van elementen

De volgende elementen in het nieuwe stelsel zullen nog nader worden uitgewerkt: richtlijnen voor baan- en routegebruik en geluidbelasting via schuivende of gefixeerde periode van twaalf maanden.

Naast de richtlijnen waaraan de LVNL zich moet houden voor het gebruik van banen en routes, wordt onderzocht of aanvullende regels moeten worden gesteld voor onder andere:

- De ligging van de startroutes en de maximale afwijking daarvan (tolerantiegebieden);

- De (minimale) vlieghoogte voor de startroutes, respectievelijk de (minimale) stijggradiënt bij het vliegen van de startroutes (anders dan de thans al geldende internationale regels daarvoor in verband met vliegveiligheid);

- De ligging van de naderingsroutes van holding tot en met landing en de maximale afwijking daarvan;

- De (minimale) vlieghoogte voor de naderingsroutes, respectievelijk de (minimale) daalhoek (anders dan de thans al geldende internationale regels daarvoor in verband met vliegveiligheid).

De handhaving van het totale volume van de geluidimmissie kan plaatsvinden per gebruiksjaar (november tot en met oktober), zoals dat nu ook bij de handhaving van de zone gebeurt. Het lijkt echter doeltreffender om dit uit te voeren met een voortschrijdende periode van twaalf maanden. De mogelijkheden en voor- en nadelen van een schuivende periode zijn onderwerp van nader onderzoek.

##### Verbeteringen in het nieuwe stelsel

Belangrijke punten waardoor het nieuwe stelsel beter is dan het oude stelsel zijn:

- De overgang op Lden als geluidbelastingsmaat. Daarmee wordt overgestapt van een specifiek Nederlandse op een internationale maat.

- Daarmee vervalt ook de bekritiseerde afkap van 65 dB. Al het geluid van vliegtuigen wordt nu meegenomen in de beoordeling en de nachtperiode duurt tot 7.00 uur in plaats van  tot 6.00 uur.

- Er zijn harde en heldere geluidsgrenzen. Tempo en groei van het luchtverkeer op Schiphol worden bepaald door de mate waarin de luchtvaartsector er in slaagt minder geluid te veroorzaken en bovendien de verdeling van het geluid beter in de hand te houden. Er wordt dus niet meer gehandhaafd op geluidscontouren.

- Het handhavingsregime is evenwichtig (geen baansluiting omdat in een weiland een grenswaarde wordt overschreden) en vooral ook doelgericht, omdat het er op gericht is overschrijdingen terug te dringen en toekomstige overschrijdingen te voorkomen.

- Het stelsel leent zich er voor om in de toekomst over te gaan op metingen of een combinatie van meten en berekenen.

- Er is een heldere verdeling van verantwoordelijkheden tussen de overheid en de verschillende partijen binnen de luchtvaartsector.

De wettelijke regulering van de geluidbelasting beperkt zich tot een bepaald gebied rond Schiphol, overeenkomend met de huidige zone. Maar de regulering heeft echter, vooral ook door regels ten aanzien van baan- en routeverdeling door de LVNL, een uitstraling  ver buiten dit gebied.

De controle over het gebruik van routes en het volgen daarvan strekt zich uit tot ver buiten de luchthaven, tenminste tot het 20 Ke-gebied. Het kabinet legt de luchtvaartsector bovendien op om met de omgeving afspraken te maken die vermijdbare hinder tegengaan. Onderdeel van die afspraken zal moeten zijn dat de bewoners in de wijde omgeving van de luchthaven via diverse communicatiemiddelen worden geïnformeerd over de ontwikkeling van de geluidbelasting in een bepaalde periode en de genomen of te nemen maatregelen om binnen de vastgestelde grenzen te blijven.

### Toetsing van het stelsel geluid

In onderstaande tabel is aangegeven hoe het nieuwe stelsel geluid scoort op de criteria in de SBTL ten opzichte van het stelsel zoals dat is vastgelegd in de PKB Schiphol en Omgeving.

|  | Toetsingscriterium | Score t.o.v. nu | Motivatie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transparantie (helder, goed uit te leggen) | 0/+ | Het nieuwe stelsel is helder en logisch opgezet. De gedetailleerde uitwerking is complex, maar dat is onvermijdelijk gezien de complexe materie van vliegtuiglawaai. De basis van het systeem, en daarmee de essentie, is goed uit te leggen aan burgers. |
| 2 | Handhaafbaarheid (beter handhaafbaar) | + | Het stelsel kent 3 elementen waarop controle plaatsvindt: geluidsvolume, verdeling van het verkeer en toetsingsspunten. Deze elementen kunnen duidelijk worden gekoppeld aan de verantwoordelijke actoren. In het huidige systeem is sprake van overlap in verantwoordelijkheden, waardoor handhaving of het nemen van maatregelen veel moeilijker is. Voor overschrijding van het totale volume van de geluidimmissie en de geluidbelasting in toetsingspunten wordt een helder systeem van controle en maatregelen gehanteerd. Bij overschrijding van de geluidsgrenzen worden maatregelen getroffen die deze overschrijding ongedaan maken. Voor overschrijding van regels en richtlijnen voor het vliegen wordt een boetesysteem gehanteerd. Bij het niet naleven van de regels en richtlijnen door een piloot wordt de betreffende luchtvaartmaatschappij beboet. |
| 3 | Meetbaarheid | + | Geluidberekeningen worden ook in de toekomst gehanteerd voor de beoordeling van de geluidbelasting. Daarnaast is het systeem geschikt om over te gaan op metingen of een combinatie van metingen en berekeningen. |
| 4 | Gelijkwaardigheid | 0 | - Er is een beschermingsniveau gelijk aan maximaal 10.000 woningen binnen de 35 Ke contour en 10.100 woningen binnen de 26 LAeq contour. - Er wordt niet hard gestuurd op de doelstelling van de PKB Schiphol en Omgeving "een aanzienlijk kleiner aantal gehinderden binnen 20 Ke contour"; van de gebruiksregels voor het luchtruim mag echter een positief effect worden verwacht buiten het 35 Ke gebied. - De basis voor de geluidzone voor de nacht blijft ongewijzigd t.o.v. de PKB Schiphol en Omgeving. Continuering van het huidige nachtregime wordt overwogen. |
| - 5 | - Sturingsmogelijkheden voor de luchtvaartsector | - + | - Binnen de grenzen van gebruiksregels, totale volume van de geluidimmissie en harde grenzen op een beperkt aantal toetsingspunten kan de luchtvaart zelf het gebruik van luchthaven en luchtruim optimaliseren. Voor uitzonderlijke weersomstandigheden geldt een overmachtsclausule ten aanzien van de handhaving van de geluidsgrenzen in toetsingspunten. |
| - 6 | - Aansluiting bij werkelijk ondervonden hinder (c.q. effect) | - + | - Betere aansluiting bij de werkelijke hinder door het vervallen van de afkap in de Ke en door handhaving van geluidsgrenzen in woongebieden. Sturing op het nauwkeuriger volgen van routes buiten de zone leidt tot minder onverwachte hinder. |
| - 7 | - Technische en praktische uitvoerbaarheid | - 0 | - Beheersing van het totale volume van de geluidimmissie is makkelijker uitvoerbaar dan de bewaking van de huidige zone. Metingen op toetsingspunten lijken op termijn uitvoerbaar. Instructies voor het gebruik van luchtruim en banenstelsel zijn nu ook van kracht. Door betere controle van de procesbeheersing van de LVNL zal de uitvoering daarvan in de praktijk verbeteren. |
| - 8 | - Rechtszekerheid | - + | - Buiten de 35 Ke is er een beperkte rechtszekerheid. Dat verandert niet. Door handhaving van geluidsgrenzen in woongebieden neemt de rechtszekerheid van de bewoners van die woongebieden echter toe. Tevens vergroten sturing op het proces en verbetering van de handhaafbaarheid de rechtszekerheid. |

- Consequenties voor de luchtvaart

- Eén van de belangrijkste consequenties van het voorliggende stelsel van nieuwe geluidnormen is dat het de luchtvaartsector de mogelijkheid biedt tot optimalisatie binnen de door het rijk gestelde geluidsgrenzen. Deze grenzen zijn minder gedetailleerd dan in het huidige stelsel: geen handhaving op plaatsen waar dit geen gevolgen heeft voor de omwonenden van Schiphol. Bovendien zijn de grenswaarden voor de geluidbelasting duidelijker en overzichtelijker geworden. Dit brengt ook een grotere verantwoordelijkheid voor de sector als geheel met zich mee om ervoor te zorgen dat daadwerkelijk binnen de gestelde geluidsgrenzen wordt gebleven. Dit betekent dat de partijen aan de zijde van de luchtvaartsector met elkaar tot een optimale benutting van de hen gegeven geluidsruimte moeten zien te komen.

- Om inzicht te krijgen in de groeimogelijkheden voor de luchtvaartsector binnen de geluidsgrenzen zijn modelberekeningen uitgevoerd met scenario's voor het jaar 2003 en het jaar 2010. De resultaten van deze berekeningen zijn zeer voorlopig, gezien het ruwe karakter van de gehanteerde scenario's.

- Het luchtvaartscenario voor 2003 gaat uit van 480 duizend vliegbewegingen. Binnen de bij dat scenario passende 35 Ke-contour en de 26 LAeq-contour liggen beduidend minder dan 10 duizend woningen: respectievelijk ongeveer 7500 en 7800 woningen. Ook de beoogde daling van het aantal ernstig gehinderden binnen de 20 Ke-contour en het aantal ernstig slaapgestoorden binnen de LAeq 20 dB(A) lijkt ruimschoots mogelijk.

- Voor 2010 lijkt binnen de PKB-grenzen van maximaal 10 duizend woningen binnen de 35 Ke-contour en maximaal 10.100 woningen binnen de 26 LAeq-contour een groei naar 520 duizend tot 600 duizend bewegingen mogelijk. Dit is conform de verwachting uitgesproken in de SBTL. Ook lijkt de beoogde daling van het aantal ernstig gehinderden binnen de 20 Ke-contour en het aantal ernstig slaapgestoorden binnen de LAeq 20 dB(A) mogelijk.

- Nader onderzoek

- Voor de operationalisering van het normenstelsel geluid dient vervolgonderzoek plaats te vinden. Dit onderzoek is enerzijds gericht op inhoudelijke concretisering van de manier waarop de geluidbelasting wordt bepaald. Het gaat dan om zaken als de selectie van de punten voor de bepaling van het totale volume van de geluidimmissie, van de exacte ligging van toetsingspunten en de exacte vaststelling van het rekenvoorschrift voor Lden. Anderzijds richt het onderzoek zich op de concretisering van procesvoorschriften: de eisen aan het baan- en routegebruik, en de vastlegging ervan als aangrijpingspunt voor de handhaving hiervan.

- Voor het vaststellen van de grenswaarden zal een luchtverkeersscenario worden opgesteld dat voldoet aan de PKB-norm van maximaal 10 duizend woningen binnen de 35 Ke-contour. Op basis van dit scenario zullen de grenswaarde van het totale volume van de geluidimmissie en de grenswaarden van de toetsingspunten in Lden worden vastgesteld.

- Om de gelijkwaardigheid van de overgang van Ke naar Lden te toetsen zullen gedurende een overgangsperiode zowel de Ke-contouren als Lden-contouren worden berekend. Een in te stellen onafhankelijke commissie van deskundigen zal gedurende deze periode de gelijkwaardige overgang van de oude naar de nieuwe rekeneenheid toetsen.

- Een bijzonder punt van aandacht vormt de overgang van het berekenen van geluidbelasting naar meten of een combinatie van meten en berekeningen. Er is nog geen eenduidig beeld van de mogelijkheden van het gebruik van metingen van geluid voor de handhaving van de grenswaarden. Algemeen wordt onderkend dat berekeningen in de beheersing van geluidbelasting een belangrijke rol blijven spelen, al was het alleen maar om betrouwbare voorspellingen van de geluidbelasting te kunnen maken. Onderzoek moet zich daarom zowel op de operationalisering van betrouwbare metingen richten als op verbetering van de nauwkeurigheid van de berekeningen.

- De eerder genoemde commissie van deskundigen zal tot taak krijgen de validering van de overgang van de berekende naar gemeten waarden te begeleiden en te bewaken. Uitgangspunt is daarbij dat de overgang van berekende naar gemeten waarden de ontwikkelingsmogelijkheden van de luchtvaart verkleint noch verruimt.

- Meer in algemene zin is in het vervolgproces onderzoek noodzakelijk naar de consequenties van het stelsel voor  de aanpassing van wet-en regelgeving, de raakvlakken met de ruimtelijk ordening en de kwantificering van de hinder(beleving). Deze laatste punten hebben ook invloed op de invulling van compenserende maatregelen voor de omgeving. Het is in dit kader gewenst om de vormgeving van een compensatieregime -in plaats van een isolatieregime- te onderzoeken.

- 2.3	Externe veiligheid

- Bij externe veiligheid gaat het om de veiligheid in de omgeving van risicodragende activiteiten met een kans op een ernstig ongeval. Dat risico wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door handelingen met gevaarlijke stoffen of, zoals bij een luchthaven, potentiële ongevallen met vliegtuigen.  Het beleid voor externe veiligheid heeft daarom betrekking op de aanwezigheid van mensen in de omgeving en wordt mede bepaald door de veiligheid van de bron. Voorts besteedt dit beleidsveld aandacht aan rampenbestrijding, gestructureerde risicocommunicatie naar en risicobelevingsaspecten bij de bevolking.

- Het risico bij luchthavens wordt bepaald door de omvang van vliegverkeer (aantal vluchten), de veiligheid per vliegtuig (ongevalskans), de verkeersveiligheid van het luchtruim (baangebruik, routes) en natuurlijk de kwetsbaarheid van de omgeving van de luchthaven (bevolkingsverdeling). De omvang en ligging van de externe veiligheidsrisico’s wordt met een statistisch rekenmodel gekwantificeerd. Dit model berekent het individueel risico (IR) en groepsrisico (GR). Daarbij wordt rekening gehouden met de eerder genoemde karakteristieken.

- Het individueel risico (IR)

- Het IR kan worden beschreven als de kans per jaar dat een (fictief) persoon op een plaats buiten het luchtvaartterrein ten gevolge van een ongeval met een opstijgend of landend vliegtuig overlijdt. Deze hypothetische persoon wordt verondersteld 24 uur per dag  aanwezig te zijn. Het is derhalve een maat voor risico op een bepaalde lokatie.

## Groepsrisico (GR)

- Het GR kan worden beschreven als de kans per jaar dat in de omgeving van een luchtvaartterrein ten gevolge van een ongeval met een opstijgend of landend vliegtuig ten minste een aantal personen op de grond overlijdt. Dit is vooral een maat voor de kans op een ramp. Het aantal personen en de geografische verdeling van de bevolking is hierbij van belang.

- Het gesommeerd gewogen risico (GGR)

- Dit is de optelsom van de individuele risico’s van de woningen binnen de zone in ruime zin en binnen het  toetsingsgebied gelegen woningen. Op deze wijze wordt rekening gehouden met zowel het aantal woningen in het betreffende gebied, als het risico per woning.

- Huidig beleid

- Momenteel is voor de luchthaven Schiphol het beleid voor externe veiligheid met name gericht op individueel risico (IR). Dit beleid is gebaseerd op het vijfbanenstelsel dat vanaf 2003 beschikbaar is. In de PKB Schiphol en Omgeving en de bijbehorende Aanwijzing is een aantal zones opgenomen. In de veiligheidszone in engere zin wordt het risico voor bewoners zo hoog geacht, dat de woningen die hier staan moeten worden gesloopt. In de veiligheidszone in ruime zin wordt niet gesloopt maar geldt wel een verbod op de bouw van woningen en bedrijven.

- Algemeen wordt bij externe veiligheidsbeleid in Nederland als grenswaarden voor bestaande situaties de grenswaarde IR 10-5 (de veiligheidszone in engere zin cq sloopzone) en voor nieuwe situaties de IR 10-6  (geen nieuwbouw woningen) gehanteerd. Tussen de 10-5 en 10-6 worden in beperkte mate kantoren en bedrijven toegestaan. Voor Schiphol is voor de vaststelling van de sloopzone hiervan afgeweken omdat volgens de toenmalige berekeningen de sloop van bijna 400 woningen nodig zou zijn. Dat werd destijds onaanvaardbaar geacht. Om die reden is de norm versoepeld en is een zone van 5x10-5 gehanteerd. Bij het kiezen van deze afwijkende benadering speelde ook mee dat Schiphol geen stationaire bron is.

- De derde en laatste zone is de vrijwaringszone. Met deze zone wordt beoogd in een groter gebied het risico te beperken door een kwalitatief dichthedenbeleid voor bedrijven en een verbod op de bouw van nieuwe woningen. Dit dichthedenbeleid is overigens nog niet geoperationaliseerd.

- Met betrekking tot het groepsrisico is in de PKB Schiphol en Omgeving geconcludeerd dat naar het oordeel van de regering de toename van het groepsrisico door het geformuleerde externe veiligheidsbeleid in voldoende mate wordt beperkt en de overblijvende risico’s acceptabel worden geacht. Overigens is wel in de PKB aangekondigd dat in het kader van Algemeen Beleidskader Externe Veiligheid Luchtvaartterreinen (ABEL) nader onderzocht zou worden hoe het groepsrisico kan worden gekwantificeerd, zodat dit ook gehandhaafd kan worden.

- In het MER voor de PKB Schiphol en omgeving is destijds stand still voor externe veiligheid gedefinieerd als geen groei sinds 1990 van het aantal personen binnen de diverse risico-contouren.

- Omdat dit niet de combineren bleek met de verwachte en gewenste groei van Schiphol is, speciaal voor Schiphol,  vervolgens voor stand still een andere definitie gehanteerd. Namelijk het gelijkblijven van het gesommeerd gewogen risico (GGR) ten opzichte van 1990. Anders dan in andere sectoren staat hiermee het aantal te slopen woningen rond Schiphol niet bij voorbaat vast. Bij toename van de gesommeerd gewogen risico’s vindt compensatie plaats door aanvullend huizen te slopen, waarmee de stand still ten opzichte van 1990 wordt gehandhaafd. De sloopzone ligt dus niet vast maar kan variëren in grootte.

- Die situatie is moeilijk handhaafbaar en schept voor de ruimtelijke ordening teveel onzekerheid. Het beleid voor Schiphol wijkt daarmee bovendien af van het externe veiligheidsbeleid in andere sectoren. Daarnaast wordt aan de elementen rampenbestrijding, risicobeleving en risicocommunicatie in het huidige beleid rond Schiphol nauwelijks invulling gegeven.

- In vele landen van de OESO wordt door de industrie het instrument van de kwantitatieve risico-analyse gebruikt om geobjectiveerde beslissingen te kunnen nemen over veiligheidsmaatregelen. Het gebruik van bovengenoemde begrippen om de ruimtelijke ordening te kunnen sturen is veel minder verbreid. Door dit beleid, op basis van kwantificering van risico’s, wordt duidelijk hoe verschillende risicodragende activiteiten zich tot elkaar verhouden. Deze zogenaamde probabilistische aanpak, dat wil zeggen een aanpak gebaseerd op kans in combinatie met gevolg, geniet in het buitenland steeds meer belangstelling. Nederland loopt met dit beleid voor de luchtvaart en (harde) normstelling  nog steeds voorop. De systematiek van zones gebaseerd op individueel risico wordt ook in Engeland gehanteerd.

- Het nieuwe stelsel veiligheid

- Het nieuwe beleid voor externe veiligheid rond Schiphol is erop gericht te bereiken dat:

- De risico’s voor de omgeving van de luchthaven binnen aanvaardbare grenzen worden vertaald in minimale veiligheidsniveau's in de omgeving;

- Er duidelijkheid bestaat zowel voor de omgeving als voor de luchthaven welke ruimtelijke (on)mogelijkheden het gebied heeft, gelet op de externe veiligheidssituatie.

- Het nieuwe beleid voor externe veiligheid rond Schiphol wordt daartoe in de eerste plaats vormgegeven via effectenmaatregelen in de vorm van zonering. Basisgedachte daarbij is dat de kans op een ongeval het grootst is dichtbij de luchthaven als knooppunt van vliegroutes. De kans op een ongeval neemt af met het toenemen van de afstand tot de luchthaven. Daarmee is gerechtvaardigd dat de aanpak in gebieden dichtbij de luchthaven het strengst is.

- Naast beheersing van de ruimtelijke indeling door middel van zonering is de beheersing van de risico’s ten gevolge van het luchtverkeer een belangrijk onderdeel van het nieuwe externe veiligheidsbeleid. Het beheersen van de risico’s zal plaats vinden door te handhaven op een maximaal bronrisicovolume. Daarnaast zal de sector een aantal aanvullende maatregelen treffen om het hoge niveau van vliegveiligheid verder te verbeteren. Ook een pakket van maatregelen bij noodsituaties zal de kans op en de gevolgen van een ramp zoveel mogelijk moeten beperken.

- Tenslotte zal vanaf 2000 gestart worden met de ontwikkeling van een nieuw model voor de berekening van risico’s ten gevolge van de luchtvaart, dat meer bij de internationale ontwikkelingen aansluit. Hierbij wordt gedacht aan uitbreiding van het huidige model of ontwikkeling van een causaal model dat een meer directe oorzakelijke relatie kan leggen tussen maatregelen die de vliegveiligheid (interne veiligheid) moeten verhogen en de effecten daarvan op externe veiligheid.

- Ruimtelijk beleid

- Kern van het ruimtelijk beleid is de bevolking te beschermen tegen risico’s ten gevolge van luchtvaart door verplichte sloop in een beperkt gebied rond de baankoppen en verplichte beperking van de bebouwing in een ruimer gebied rond de luchthaven. Eventueel kan in aanvulling daarop nog invulling worden gegeven aan een zekere vorm van beheersing van groepsrisico. Dit zou kunnen door te streven naar lage dichtheden bij bebouwing onder de vliegroutes. Hierbij moet meegewogen worden welke ruimtelijke restricties realistisch zijn, gegeven de overige ruimteclaims in een bepaald gebied. Over groepsrisico moet het kabinet nog besluiten, nadat de uitkomsten van een internationaal congres van deskundigen op het gebied van vliegveiligheid komend voorjaar, beschikbaar zijn.

- De zonegrenzen voor de restricties worden eenmalig vastgesteld op basis van de aangenomen situatie in 2010. Daarna worden er in principe geen andere zones meer gekozen en geen zoneberekeningen meer uitgevoerd. Zodra de zones zijn vastgesteld, volgen het ruimtelijk beleid en het luchtverkeersbeleid gescheiden trajecten. De restricties voor de verschillende zones zijn overigens gelijkwaardig en bij voorkeur identiek aan de restricties in de PKB Schiphol en Omgeving. Zijn de grenzen vastgesteld, dan vervalt de koppeling met de  externe veiligheidscontouren Dat is mogelijk omdat de groei van de luchthaven plaatsvindt binnen de vastgestelde milieugrenzen en omdat baangebruik en routes separaat worden gehandhaafd.

- Keuze van nieuwe zonegrenzen

- Op basis van de nieuwe inzichten in de risico’s ten gevolge van luchtverkeer rond Schiphol blijkt het veel veiliger te zijn dan bij het opstellen van de PKB Schiphol en Omgeving nog werd aangenomen. De normstelling blijft gelijk aan die uit de huidige PKB: 5*10-5   waarbij geen noodzaak bestaat voor aanvullende sloop buiten de 5*10-5. Deze zones zullen met dezelfde methodiek worden vastgesteld als de huidige. Daarbij zal in aanmerking worden genomen dat deze gebieden in grote mate overeen zullen stemmen met de huidige sloopzones. Ten aanzien van nieuwbouwbeperkingen wordt het huidige beleid uit de vrijwaringszone aangehouden.

- Beheersing van risico’s ten gevolge van het luchtverkeer

- De bevolking wordt door middel van de volgende elementen beschermd tegen risico’s ten gevolge van het luchtverkeer die voortkomen uit de activiteiten van de luchthaven en zijn gebruikers:

- Het vaststellen van een maximum aan het totale risicovolume dat door de luchthaven en zijn gebruikers niet mag worden overschreden. Dit maximum wordt vastgesteld met een van het statistische externe veiligheidsmodel afgeleide en sterk vereenvoudigde rekenregel waarin parameters zijn opgenomen die door de bron te beïnvloeden zijn, waaronder het aantal vliegbewegingen, de gemiddelde ongevalskans en het gemiddelde vliegtuiggewicht. De mate van bronveiligheid (risicovolume) wordt overigens in een getal tot uitdrukking gebracht en zegt dus niets over de toe- of afname van risico’s op specifieke locaties in de omgeving;

- Regels en richtlijnen voor baan- en routegebruik zoals die ook voor de beperking van de geluidhinder noodzakelijk zijn;

- Een systeem voor het monitoren van de veiligheid voor de door de sector te nemen maatregelen aan de bron en een kwaliteitsborgingssysteem. Het gaat hier om elementen die de veiligheid op en rond de luchthaven beïnvloeden, zoals vlootonderhoud, controle op passagiers, vracht en bagage, training en opleiding van bemanning, inspectie, toezicht en rampenbestrijding;

- Risicocommunicatie over de luchtvaartveiligheid, de aanvullende veiligheidsinspanningen en onder meer (bijna)noodsituaties. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid van de luchtvaartsector en de overheid. De luchtvaartsector geeft voorlichting over operationele zaken die het vliegproces betreffen: maatregelen, te verwachten overlast, voorlichting over incidenten en noodsituaties. De overheid communiceert over beleid en toezicht;

- Het opstellen van op vliegtuigongelukken toegesneden rampbestrijdingsmaatregelen voor plaatselijke en regionale rampenbestrijders.

- Van wezenlijk belang in het nieuwe stelsel voor externe veiligheid en een verschil met het huidige beleid is de handhaving. Jaarlijks wordt berekend of het totale risicovolume de vastgestelde maximumwaarde niet overschrijdt. Overschrijding leidt tot maatregelen van de sector, eventueel door de Handhavingsdienst Luchtvaart opgelegd, voor die elementen die in de rekenregel zijn opgenomen: aantal vliegbewegingen, ongevalskans en het maximale vliegtuiggewicht bij de start. Daarnaast vindt toezicht plaats over de wijze van uitvoering van de door de sector te nemen bronmaatregelen.

### Toetsing  van het stelsel voor externe veiligheid

- In onderstaande tabel is aangegeven hoe het nieuwe stelsel externe veiligheid scoort op de criteria in de SBTL ten opzichte van het stelsel zoals dat is vastgelegd in de PKB Schiphol en Omgeving.

| - Nr. | - Toetsingscriterium | - Score t.o.v. nu | - Motivatie |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Transparantie - (helder, goed uit te leggen) | - + | - Het nieuwe stelsel is transparanter voor de burger door het onderscheid in een ruimtelijk beleid met eenduidige zone en beleid voor het luchtverkeer met een duidelijke en uitlegbare grens aan het bronrisico. Voorts is het beleid completer (bronmaatregelen, risicocommunicatie) dan het oude beleid. Verantwoordelijkheden zijn duidelijker neergelegd bij aanwijsbare actoren. |
| - 2 | - Handhaafbaarheid - (beter handhaafbaar) | - + | - De handhaving van de ruimtelijke maatregelen geschiedt krachtens de Wet Ruimtelijke Ordening. - De handhaafbaarheid van de bron verbetert (ten koste van flexibiliteit) door een duidelijke grens te stellen aan het bronrisico en met gebruik van een eenvoudige rekenregel. De regels voor baan- en routegebruik zijn beter handhaafbaar. |
| - 3 | - Meetbaarheid | - 0/+ | - Veiligheid is alleen te berekenen. - Door middel van communicatie over bronmaatregelen en kwaliteitssystemen zal ook de veiligheidsbeleving verder worden bevorderd. De eenvoudige rekenregel op hoofdlijnen komt tegemoet aan de wens van betere meetbaarheid van bronrisico. |
| - 4 | - Gelijkwaardigheid | - + | - Het nieuwe stelsel is gelijkwaardig voor wat betreft het toelaatbaar risico. Een verbetering is het verschuiven van een flexibele norm naar een harde norm en completer beleid. |
| - 5 | - Sturingsmogelijkheden voor de luchtvaartsector | - 0/+ | - Ten opzichte van de flexibele sloopzone op basis van standstill GGR en risicotoename van de bron is dit stelsel minder flexibel voor de sector. - Binnen de harde risicogrens is extra groeiruimte aanwezig en kan, zij het beperkt, groeiruimte gevonden worden op basis van aanvullende veiligheidsverbeteringen. |
| - 6 | - Aansluiting bij werkelijk ondervonden effect, c.q. risico | - + | - Risico is in tegenstelling tot geluid en geur niet direct waarneembaar. De aansluiting bij werkelijk ervaren risico’s of veiligheidshinder verbetert door communicatie over risico-ontwikkeling en concrete bronmaatregelen. - Voorts benadert het rekenmodel met de nieuwste inzichten de feitelijke risico’s beter. |
| - 7 | - Technische en praktische uitvoerbaarheid | - + | - Technische en praktische uitvoerbaarheid van het beleid verbetert door uit te gaan van eenmalig vastgestelde zones en door gebruik te maken van een specifiek voor de handhaving van het bronrisico ontwikkelde rekenregel. |
| - 8 | - Rechtszekerheid | - + | - Door scheiding van de handhaving van bron- en omgeving en een eenduidige risiconorm ontstaat rechtszekerheid voor zowel de bron als omwonenden. |

### Consequenties voor de luchtvaart

- Uit de herziening van het externe veiligheidsmodel blijkt dat de risico’s voor externe veiligheid rond Schiphol veel lager liggen dan op basis van het oude model voor de PKB Schiphol en Omgeving is berekend.

- In onderstaande kaart is dit grafisch weergegeven.

- Kaart: Externe Veiligheid: vergelijking risico-contouren

# Vervolgonderzoek

- In de periode tot 2003 en de periode daarna zal aanvullend onderzoek worden uitgevoerd dat noodzakelijk is voor de verdere uitwerking en implementatie van het nieuwe stelsel. Daarin zijn drie sporen te onderscheiden.

- Het eerste spoor betreft de verdere evaluatie van het rekenmodel voor externe veiligheid. Het betreft hier het vervolg van de modelevaluatie bestaande uit de validatie en (zo nodig) modeluitwerking van het Ongevals Lokatiemodel (OLM) en een review met toegespitste vraagstelling op het OLM. Voorts zal het betreffende model worden geoperationaliseerd, opdat de externe toegankelijkheid aanzienlijk verbetert. Dit komt de transparantie van toekomstige beleidsdiscussies ten goede. Hetzelfde geldt voor kwaliteitsborgingsaspecten rondom berekeningen en berekeningsuitkomsten.

- Voorts wordt aandacht besteed aan de implementatie en verdere uitvoering van het nieuwe externe veiligheidsbeleid. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan handleidingen voor lagere overheden aangaande ruimtelijke ordening en nadere detailuitwerking van het handhavingsinstrument ten behoeve van toezicht door de overheid.

- Tot slot verdient de verdere beleidsinnovatie en -verbreding van externe veiligheid de nodige aandacht. Dit betreft onderzoek naar causale modellering van de veiligheid, invulling van het begrip integrale veiligheid voor luchtvaart, de concretisering van het verbreden van het beleidinstrumentarium voor externe veiligheid en het versterken van de internationale oriëntatie. Hiertoe zal de minister van Verkeer en Waterstaat in overleg met de andere betrokkenen een beleidsprogramma opstellen.

- 2.4	Luchtkwaliteit

- De activiteiten op en rond de Luchthaven Schiphol zorgen voor uitstoot van verschillende luchtverontreinigende stoffen. Daarbij gaat het om zowel stationaire (ruimteverwarming, brandstofop- en overslag) als mobiele bronnen (vliegtuigen en platformverkeer). Een belangrijk verschil met andere bedrijven is dat de emissies op en rond de luchthaven door verschillende partijen worden veroorzaakt: de luchthaven Schiphol, de luchtvaartmaatschappijen die Schiphol aandoen, afhandelaren van bagage en brandstof, etc.

- Voor de luchtkwaliteit in Nederland zijn wettelijke grenswaarden voor diverse luchtverontreinigende stoffen vastgesteld. Een grenswaarde geeft de concentratie aan waarboven eventuele gezondheidsrisico’s niet acceptabel worden geacht. De grenswaarde stelt dus een maximum aan de concentratie van een luchtverontreinigende stof op leefniveau. Grenswaarden mogen niet overschreden worden.

- Daarnaast maken rijk, provincies of gemeenten afspraken met sectoren en bedrijven over het reduceren van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. Die afspraken worden vastgelegd in de milieuvergunning of in convenanten. De overheid hanteert daarbij het ALARA-beginsel (as low as reasonably achievable). Dat wil zeggen dat er een afweging wordt gemaakt tussen de omvang van de uitstoot, de mogelijkheden van het bedrijf om de emissies te reduceren en de kosten van die maatregelen. Behalve via individuele vergunningen en convenanten kunnen emissies worden beperkt via "8.40 AMVB's" uit de Wet milieubeheer.

- Huidig beleid voor Schiphol

- Het beleid, zoals vastgelegd in de PKB Schiphol en Omgeving, is erop gericht dat de lokale luchtkwaliteit in het studiegebied niet mag verslechteren. Daartoe is voor lokale luchtverontreiniging vanaf het jaar 2003 bij ingebruikname van de vijfde baan standstill van de emissies in het studiegebied afgesproken ten opzichte van het jaar 1990. Het gaat om de stoffen CO2, CO, NOx, VOS, SO2, en zwarte rook. De afspraak geldt voor de totale emissie van alle bronnen in het studiegebied tezamen: wegverkeer, luchtvaart, industrie, land- en tuinbouw en ruimteverwarming.

- Er is in het huidige beleid een absoluut plafond voor alle emissies in het gebied vastgelegd. Een emissieplafond voor alle bronnen tezamen maakt de luchtvaart mede afhankelijk van de ontwikkeling van de emissie van de andere bronnen. Een dergelijke afhankelijkheid is geen goede prikkel voor het beperken van de emissies van de luchtvaart. Een gezamenlijk emissieplafond is bovendien nauwelijks handhaafbaar aangezien de andere bronnen niet aangesproken kunnen worden op de afspraken in de PKB Schiphol en Omgeving. In de totale emissies die zijn vastgelegd in de PKB worden voor de luchtvaart de emissies tijdens het starten en landen meegerekend. Het merendeel van de emissies tijdens starten en landen heeft echter een beperkte invloed op de concentratie op leefniveau, aangezien deze emissies op grotere hoogte (tot één kilometer hoogte) plaatsvinden.

- De Europese Unie heeft in 1996 een Kaderrichtlijn voor de luchtkwaliteit opgesteld. Op basis van die Kaderrichtlijn worden op termijn voor diverse luchtverontreinigende stoffen eisen gesteld aan de luchtkwaliteit door middel van ‘dochterrichtlijnen’. Deze eisen dienen in de nationale wetgeving te worden opgenomen als wettelijke grenswaarden. Daarmee komen bestaande nationale grenswaarden te vervallen. De EU-grenswaarden zijn in het algemeen strenger dan de huidige grenswaarden.

- De Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) heeft voor een aantal luchtverontreinigende stoffen eisen gesteld aan de maximale uitstoot van vliegtuigmotoren. Vliegtuigmotoren worden op deze eisen gecertificeerd.

- Situatieschets

- De berekeningen en metingen die in het kader van het Evaluatie- en Monitoringprogramma Schiphol en Omgeving (EMSO) zijn uitgevoerd tonen aan dat de lokale luchtkwaliteit (de immissie) in de omgeving van Schiphol niet aantoonbaar is veranderd ten opzichte van 1990. In 1998 worden in woongebieden de grenswaarden voor luchtkwaliteit niet overschreden. Alleen in de directe omgeving van autosnelwegen wordt de grenswaarde van NO2 overschreden. Op basis van de scenario-berekeningen wordt verwacht dat de totale concentraties op leefniveau in de woongebieden in 2003 en 2010 duidelijk lager zullen zijn dan in 1990. Naar verwachting zullen in geen van de woongebieden de huidige grenswaarden voor de luchtkwaliteit overschreden worden.

- De emissies van de luchtvaart in 1998 zijn toegenomen ten opzichte van 1990. De emissies per start en landing  zijn, met uitzondering van CO, echter gedaald ten opzichte van 1990. De totale emissies van alle bronnen in het studiegebied tezamen zijn, met uitzondering van CO2 en VOS, gedaald ten opzichte van 1990.

- Op basis van scenario-berekeningen voor de jaren 2003 en 2010 wordt verwacht dat de emissies van de luchtvaart een verdere groei laten zien ten opzichte van de situatie in 1990. De emissies van het wegverkeer op de hoofdwegen in het studiegebied laten zowel in 2003 als in 2010 een aanzienlijke daling zien ten opzichte van 1990. In 2010 zijn de emissies van het wegverkeer lager dan die in 2003.

- De totale emissies in het studiegebied zijn naar verwachting in 2003 en 2010 aanzienlijk lager dan in 1990, met name door een daling van de emissies van het wegverkeer. In 2010 zijn de totale emissies weer duidelijk lager dan in 2003.

# Het nieuwe stelsel luchtkwaliteit

- In het nieuwe stelsel wordt afgestapt van emissieplafonds voor alle bronnen in de regio tezamen. In  plaats daarvan is het stelsel gericht op een in redelijkheid maximale vermindering van de lokale emissies door de luchtvaart. Dit wordt geconcretiseerd in emissieplafonds die steeds voor vijf jaar worden vastgelegd.

- Mondiale milieuproblemen ten gevolge van onder meer de luchtvaart worden in het stelsel buiten beschouwing gelaten. Daarom maakt CO2 geen onderdeel van de luchtverontreinigende stoffen in het stelsel.

- Er wordt geen afzonderlijke norm opgesteld voor de luchtkwaliteit in de omgeving van de luchthaven. De landelijke grenswaarden voor luchtkwaliteit gelden ook voor Schiphol en omgeving. Voor Schiphol geldt in dit opzicht geen uitzonderingssituatie.

- Aan de luchtvaartsector worden, analoog aan de benadering voor industriële bedrijven, emissieplafonds opgelegd. Het gaat om plafonds voor NOx, CO, SO2, fijn stof, benzeen en VOS. Hiermee wordt voor Schiphol afgeweken van hetgeen gebruikelijk is voor vervoerssectoren en distributiecentra, waaraan geen emissieplafonds worden opgelegd. De emissieplafonds voor de luchtvaart worden vastgesteld op basis van de verwachte ontwikkeling van de emissies van de luchtvaart, met inzet van maatregelen conform ALARA. Voorafgaande aan het vastleggen van de emissieplafonds wordt getoetst of dit niet leidt tot een overschrijding van een grenswaarde voor luchtkwaliteit. Deze toetsing wordt mede gebaseerd op de ontwikkeling van de achtergrondconcentraties en de verwachtingen over emissies van andere bronnen in het gebied. Indien naar verwachting de grenswaarde voor één of meer luchtverontreinigende stoffen zal worden overschreden dan wordt het algemeen beleid gevolgd voor dreigende overschrijding van grenswaarden. De uitkomsten van dit proces vormen de basis van een in het luchthavenverkeerbesluit op te nemen emissieplafond. Deze plafonds worden elke vijf jaar geëvalueerd en zo nodig herzien.

# Emissiereductie door maatregelen

- Door diverse activiteiten van de luchtvaart worden luchtverontreinigende stoffen uitgestoten. De activiteiten van de luchtvaart zijn onderverdeeld naar vluchtafhandeling, vliegtuigafhandeling, taxiën en aanleggen. Onder vluchtafhandeling vallen: holding, starten, stijgen, naderen, landen en proefdraaien. De vliegtuigafhandeling omvat de activiteiten APU/GPU, op- en overslag van kerosine en dienstverkeer.

- De luchthaven Schiphol zou op basis van een bonus-malussysteem kunnen proberen vliegtuigen met een hoge(re) emissie te weren.

- De uitstoot als gevolg van de vliegtuigafhandeling kan worden beperkt door concrete maatregelen:

- Taxiën op minder motoren (na landing);

- Stroomvoorziening en pre-conditioned air voor stilstaande vliegtuigen vanaf de pier in plaats van door motoren;

- Ondergrondse opslag en aflevering van kerosine, geen gebruik van tankauto’s;

- Alle verkeer op het platform electrisch aandrijven: geen extra emissies door het platformverkeer.

- Met behulp van modelberekeningen is een schatting gemaakt van de emissiereductie die door inzet van de maatregelen mogelijk zou zijn. Deze berekende emissiereductie geeft een bovengrens (mogelijk maximaal haalbaar). Daarbij is niet gekeken naar de bijkomende kosten of praktische problemen. De maatregelen kunnen leiden tot een emissiereductie van grofweg 15 tot 25 procent van de totale emissies van de luchthaven (inclusief geur), maar uitgezonderd NOx. Daarvoor lijkt een beperktere reductie van zo’n 5 procent mogelijk. Als gekeken wordt naar de totale emissies van alle bronnen in het studiegebied tezamen, dan beperkt het effect van de maatregelen zich tot een reductie van enkele procenten (afhankelijk van de stof). Het effect van de maatregelen op de concentratie op leefniveau (luchtkwaliteit) zal naar alle waarschijnlijkheid nauwelijks merkbaar zijn.

### Toetsing van het stelsel luchtkwaliteit

- In onderstaande tabel is aangegeven hoe het nieuwe stelsel luchtkwaliteit scoort op de criteria in de SBTL ten opzichte van het stelsel zoals dat is vastgelegd in de PKB Schiphol en Omgeving.

| - nr. | - Toetsingscriterium | - Score - (t.o.v. nu) | - Motivatie |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Transparantie - (helder, goed uit te leggen) | - + | - Het stelsel richt zich alleen op luchtvaart en bevat een harde duidelijke milieugrens die gebaseerd is op maximale beperking van de uitstoot door de luchtvaart. |
| - 2 | - Handhaafbaarheid - (beter handhaafbaar) | - + | - Het stelsel is beter handhaafbaar dan de PKB-normen doordat de luchtvaart aanspreekbaar is voor z'n eigen emissieplafond (geen afhankelijkheid meer van ontwikkeling van andere bronnen in het gebied). |
| - 3 | - Meetbaarheid | - 0 | - Het emissieplafond is per definitie niet meetbaar, maar de berekeningen zullen wel getoetst worden aan de gemeten luchtkwaliteit in de omgeving. |
| - 4 | - Gelijkwaardigheid | - +/? | - Er wordt aangesloten bij landelijk geldende grenswaarden voor luchtkwaliteit; volgens modelberekeningen voor 2003 en 2010 zal de luchtkwaliteit van de omgeving ondanks een groeiende luchtvaart verbeteren. - Voor emissie wordt de vage norm van de PKB vervangen door een harde duidelijke norm voor de luchtvaart. Deze norm zal, in combinatie met de ontwikkeling van de andere bronnen in het gebied, volgens modelberekeningen voor 2003 en 2010 leiden tot lagere totale emissies dan de standstill van alle bronnen tezamen in de PKB. |
| - 5 | - Sturingsmogelijkheden voor de luchtvaartsector | - 0/+ | - De flexibiliteit voor de sector is hoger dan in het huidige systeem: zolang de sector de uitstoot zoveel als redelijkerwijs mogelijk beperkt (en de grenswaarden in het gebied niet worden overschreden) kan de sector zich ontplooien. |
| - 6 | - Aansluiting bij werkelijk ondervonden hinder (c.q. effect) | - +/0 | - Beter dan huidige systeem doordat de grenzen voor de luchtvaart helder zijn; het blijft echter sturing op emissie, wel met toetsing aan grenswaarden luchtkwaliteit. |
| - 7 | - Technische en praktische uitvoerbaarheid | - + | - Beter omdat het systeem zich louter op emissie van de luchtvaart richt. Matig vanwege de onzekere effecten van uitstoot-beperkende maatregelen waarop het plafond wordt gebaseerd. |
| - 8 | - Rechtszekerheid | - + | - Beter vanwege een wettelijk geldend en eenduidig emissieplafond voor de luchtvaart. |

- Consequenties voor de luchtvaart

- Eén van de belangrijkste consequenties van het voorliggende stelsel voor lokale luchtverontreiniging is dat het de luchtvaartsector de mogelijkheid biedt tot optimalisatie binnen de door het rijk gestelde randvoorwaarden. In het nieuwe stelsel wordt voorgesteld emissieplafonds voor luchtverontreinigende stoffen op te stellen alleen voor de luchtvaart, in tegenstelling tot de PKB Schiphol en Omgeving, zodat duidelijk is aan welke harde randvoorwaarde de luchthaven voor wat betreft de lokale emissies dient te voldoen. De luchtvaartsector kan door het nemen van concrete maatregelen de ontwikkeling van de lokale emissies zo veel mogelijk proberen te beïnvloeden en is daarbij vrij de maatregelen te nemen waar de sector deze het best uitvoerbaar acht. Daar staat tegenover dat de luchthaven zich maximaal zal moet inspannen om de emissies, daar waar mogelijk, ook werkelijk te reduceren. Bij het vaststellen van de emissieplafonds worden de effecten van de maatregelen geïncorporeerd, zodat het nemen van maatregelen door de luchtvaartsector noodzakelijk is om groei van de luchtvaart te kunnen realiseren.

- De emissieplafonds zullen in de nadere uitwerking moeten worden vastgesteld. Scenarioberekeningen voor het jaar 2010 laten zien dat naar verwachting de totale emissies in het studiegebied niet zullen toenemen, zelfs met een groei tot 600 duizend vliegbewegingen. Dit is het gevolg van de daling van de emissies van andere bronnen dan de luchtvaart. Evenzo zal de luchtkwaliteit in 2010 ten opzichte van 1990 verbeteren, ook bij groei tot 600 duizend vliegbewegingen.

- Kaart: Locaties immissieberekeningen luchtkwaliteit

### Vervolgonderzoek

- Ter onderbouwing van het nieuwe stelsel luchtkwaliteit is in 1999 veel onderzoek uitgevoerd. Voor de nadere uitwerking van enkele onderdelen van het nieuwe stelsel moet echter nog vervolgonderzoek worden uitgevoerd. Hieronder worden de hoofdlijnen voor dat vervolgonderzoek neergezet:

- In 2000 zal de luchthaven in overleg met de departementen Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer gericht onderzoek moeten uitvoeren naar alle mogelijke emissiereducerende maatregelen van de luchtvaart. Daarbij gaat het om het emissiereducerende effect, de praktische en operationele haalbaarheid en de kosten van de maatregelen.

- Voor de lokale emissies van de luchtvaart zullen emissieplafonds worden vastgelegd, die elke vijf jaar zullen worden geëvalueerd en herzien. In 2000 zal aandacht moeten besteed aan de manier waarop die emissieplafonds vastgesteld en vastgelegd zullen gaan worden.

###### 2.5 Geur

- Inleiding

- Onverbrande en onvolledig verbrande kerosine worden beschouwd als bron van geurhinder. Deze geur komt vrij bij activiteiten zoals taxiën, starten, landen en de op- en overslag van kerosine. Als gevolg van deze activiteiten kan de geur van kerosine, afhankelijk van de windrichting, in de omgeving van de luchthaven worden waargenomen. Deze geur kan als (erg) hinderlijk worden ervaren. De specifieke kerosinegeur wordt bepaald door een grote groep vluchtige organische stoffen (VOS). Het is niet bekend welke stoffen precies de geur bepalen.

- Huidig beleid

- In de PKB Schiphol en Omgeving is voor geur vastgelegd dat er voor de situatie vanaf 2003 met de vijfde baan voldaan moet worden aan standstill ten opzichte van 1990. Voor het referentiejaar 1990 is het aantal inwoners binnen de 1 Ge/m3-contour (98-percentiel) gesteld op 84.400 en binnen de 1 Ge/m3-contour (99,5 percentiel) op 480.500. Binnen de parameters is saldering mogelijk. Tussen de parameters kan een significante verbetering van het leefmilieu voor een parameter echter opwegen tegen een geringe verslechtering van een andere parameter. Voor de U-MER  bij de PKB Schiphol en Omgeving is een verbeterde telmethode gehanteerd. Deze komt voor 1990 uit op 109.400 inwoners binnen de 98 percentiel 1 Ge/m3-contour en 590.00 inwoners binnen de 99.5 percentiel 1 Ge/m3-contour. Deze verbeterde telmethode is bij latere berekeningen steeds gehanteerd.

- In het overheidsbeleid voor geur is landelijk geen getalsmatige geurnorm vastgesteld. Er is wel een kwalitatieve norm. Centraal staat de gedachte dat geurhinder een lokaal probleem is en daarom onder de verantwoordelijkheid van het lokale bevoegd gezag valt.

- De geurproblematiek ten gevolge van economische activiteiten (verkeer en industrie) kan sterk uiteen lopen en een uniforme aanpak is daardoor niet mogelijk. In de Nederlandse Emissie Richtlijnen (NER) zijn voor een aantal bedrijfstakken richtlijnen beschreven. Voor verkeer en vervoer zijn er geen normen of richtlijnen voor geuremissies. Er is een hindersystematiek ontwikkeld waarbij de ervaren geurhinder centraal staat. Met behulp van onderzoeksmethoden zoals bijvoorbeeld leefsituatieonderzoek of snuffelploegmetingen kan de waarneembaarheid van geur worden vastgesteld.

- Bestaande geurhinder dient tot acceptabele proporties te worden teruggebracht. Belangrijke instrumenten daarbij zijn maatregelen om de emissie van geurstoffen zoveel mogelijk te beperken. Lokaal bevoegd gezag bepaalt of de resterende geurhinder acceptabel is of dat er verdergaande maatregelen genomen moeten worden.

- Er is momenteel geen sprake van een internationaal geurbeleid. De verwachting is ook dat er geen specifieke richtlijnen ten aanzien van geurproblematiek vanuit de Europese Unie zullen komen.

- Situatieschets

- De berekeningen en metingen die in het kader van het EMSO-programma zijn uitgevoerd tonen aan dat de totale geuremissie van het luchtverkeer in 1998 is toegenomen ten opzichte van 1990. De geuremissies tijdens het taxiën, bepalend voor de (berekende) geurcontouren, nemen verhoudingsgewijs meer toe. Het aantal inwoners binnen de geurcontour ligt in 1998 circa 40 procent boven het niveau van 1990.

- Er zijn geen goede gegevens over de luchtvaart beschikbaar ten aanzien van de uitstoot van geurstoffen. Onduidelijk is welke stoffen precies verantwoordelijk zijn voor de specifieke geur van luchtvaart. De berekende geuremissie is momenteel omgeven met onzekerheid. De resultaten van de tot nu toe gebruikte geurberekeningen en de tellingen van het aantal inwoners binnen de geurcontouren moeten dan ook met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Met deze onzekerheid wordt momenteel in het beleid geen rekening gehouden.

- Daarnaast geeft de geurnorm uit de PKB een beeld van het aantal woningen binnen een gebied waar de geur waarneembaar is. De huidige geurnorm is dus niet gebaseerd op hinderlijkheid maar op waarneembaarheid. Omdat de generieke geurnorm zoals neergelegd in de PKB inmiddels is verdwenen uit het overheidsbeleid voor geur sluit de systematiek uit de PKB niet aan bij het huidige beleid.

- Op basis van modelberekeningen blijken de emissies van geurstoffen in de jaren 2003 en 2010 groter te zijn dan de geuremissies in 1990. De geurcontouren zijn dan ook groter dan de 1990-contouren.

- Voor wat betreft het aantal klachten over geur blijkt dat de luchthaven één van de grootste bronnen van geurhinder is in de Provincie Noord-Holland. Er worden gemiddeld twee klachten per dag gerapporteerd. Het merendeel van de klachten (75 procent) is afkomstig van het gebied met een straal van 5 tot 7 kilometer van de luchthaven. Alle klagers wonen binnen een straal van 10 tot 12 kilometer van Schiphol. Uit enquêtegegevens blijkt eveneens dat een groot percentage mensen dat (ernstig) gehinderd is door geur op korte afstand van de luchthaven woont (binnen een straal van 5 kilometer). Evenwel wordt er in een enquête van RIVM/TNO op meer dan 10 kilometer afstand van de luchthaven nog ernstige geurhinder gerapporteerd. Dit wordt niet teruggevonden in het klachtenpatroon. Ook komt deze bevinding niet overeen met de resultaten van snuffelploegonderzoek in 1992 en 1999 waarbij het waarneembaarheidsgebied zich beperkt tot een afstand van respectievelijk 8 en 4 kilometer van de luchthaven. Daarbuiten wordt de geur van kerosine niet meer waargenomen.

- De belangrijkste bronnen van geuremissies zijn taxiën, opstijgen en landen. Daarbij zijn het landen en opstijgen tot op een grotere afstand van de luchthaven waarneembaar dan het taxiën (max. 5 km ten opzichte van max. 2,5 km). Het landen is de belangrijkste bron van geuremissies. Amstelveen, Amsterdam-West, Amsterdam-Zuid en Badhoevedorp zijn de woongebieden waar, gerelateerd aan het klachtenpatroon, de meeste geurhinder wordt ervaren.

### Het nieuwe stelsel geur

- Het stelsel geur sluit zo veel mogelijk aan bij het overheidsbeleid voor geur. Voor de geur van kerosine rond de Luchthaven Schiphol wordt, conform het landelijke geurbeleid, geen kwantitatieve geurnorm vastgelegd. In plaats daarvan wordt door middel van onderzoek vastgesteld in welke gebieden welke mate van geurhinder wordt ervaren en wordt geprobeerd in kaart te brengen welke activiteiten van de luchthaven en welke weersomstandigheden bepalend zijn voor de geurhinder in die gebieden. Op basis van de informatie uit deze onderzoeken wordt door de luchthaven een pakket maatregelen opgesteld ter vermindering van de geuremissie. Dit maatregelenpakket wordt door het bevoegd gezag getoetst aan het ALARA-principe en wordt opgenomen in het luchthavenverkeerbesluit. Periodiek wordt het effect van de maatregelen op de geuremissie en op de ervaren geurhinder onderzocht. Het effect van de maatregelen wordt onderzocht door de luchthaven, de geurhinder door het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag ziet toe op een adequate uitvoering van de maatregelen. Daarnaast beoordeelt het bevoegd gezag of de resterende hinder acceptabel is en of er verdergaande maatregelen genomen moeten worden.

- De maatregelen waarmee de emissie van geurstoffen door de luchtvaart kan worden gereduceerd vallen samen met de maatregelen voor luchtkwaliteit. Voor de beschrijving van de maatregelen en het verwachte effect op de emissie wordt daarom verwezen naar de paragraaf ‘Emissiereductie door maatregelen’ in het hoofdstuk luchtkwaliteit.

### Toetsing van het stelsel geur

- In onderstaande tabel is aangegeven hoe het nieuwe stelsel geur scoort op de criteria in de SBTL ten opzichte van het stelsel zoals dat is vastgelegd in de PKB Schiphol en Omgeving.

| - nr. | - Toetsingscriterium | - Score - t.o.v. nu | - Motivatie |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - Transparantie - (helder, goed uit te leggen) | - + | - Huidige landelijke geurbeleid is eenvoudig in zijn opzet en sluit aan bij het ALARA-principe en de ervaren hinder. Voor het geurbeleid voor Schiphol is zoveel mogelijk gezocht naar aansluiting bij het nationale beleid. |
| - 2 | - Handhaafbaarheid - (beter handhaafbaar) | - + | - De uitvoering van de maatregelen, die worden vastgesteld op basis van het ALARA-principe, is goed handhaafbaar. |
| - 3 | - Meetbaarheid | - + | - In het verleden werd er enkel gebruik gemaakt van onzekere berekeningen van de geurbelasting. In de nieuwe systematiek wordt uitgegaan van de ervaren hinder, welke middels een vaststaande methodiek (Telefonisch Leefsituatie Onderzoek) periodiek onderzocht en geëvalueerd wordt. |
| - 4 | - Gelijkwaardigheid | - - | - Er is geen geurnorm, zoals in de PKB Schiphol en Omgeving, waardoor aan een vaststaand aantal inwoners getoetst wordt. Bevoegd gezag toetst of de resthinder, na het nemen van maatregelen, nog acceptabel is. In de SBTL is door het kabinet aangegeven dat de geurnorm aangepast zal worden. |
| - 5 | - Sturingsmogelijkheden voor de luchtvaartsector | - + | - De luchtvaartsector kan zelf bepalen waar welke maatregelen, bedrijfseconomisch gezien, het best genomen kunnen worden en is zelf verantwoordelijk voor een tijdige uitvoering van de maatregelen. |
| - 6 | - Aansluiting bij werkelijk ondervonden hinder (c.q. effect) | - ++ | - De systematiek in de PKB Schiphol en omgeving was niet gericht op de ervaren geurhinder maar op de waarneembaarheid van de geur. In de nieuwe systematiek staat, conform het overheidsbeleid, de geurhinder centraal. |
| - 7 | - Technische en praktische uitvoerbaarheid | - + | - Goed uitvoerbaar doordat het stelsel zich richt op beperken hinder door middel van concrete maatregelen. |
| - 8 | - Rechtszekerheid | - 0 | - Geen beroep mogelijk door ontbreken getalsmatige norm, wel beroep mogelijk op uitvoering maatregelenpakket. |

- Consequenties voor de luchtvaart

Eén van de belangrijkste consequenties van het voorliggende stelsel voor geur is dat er geen harde geurnorm voor de luchthaven is. De luchtvaartsector dient door het nemen van concrete maatregelen de ontwikkeling van de uitstoot van geurstoffen zo veel mogelijk te beperken en is daarbij vrij de maatregelen te nemen daar waar de sector deze het best uitvoerbaar acht. Deze maatregelen worden vastgelegd in het luchthavenverkeerbesluit. De luchthaven zal zich maximaal moeten inspannen om de geuremissies, daar waar mogelijk, ook werkelijk te reduceren. Een ander belangrijk punt is dat de ontwikkeling van de ervaren geurhinder rond de luchthaven periodiek gemeten zal worden, zodat de effectiviteit van het pakket aan maatregelen beoordeeld kan worden. Het pakket kan derhalve tijdig bijgesteld worden. Tevens beperkt het nieuwe stelsel voor geur zich tot het gebied rond de luchthaven waar ook structureel geurhinder wordt ervaren. De luchthaven hoeft voor wat betreft geur dus niet te voldoen aan een harde randvoorwaarde voor groei van het aantal vliegbewegingen, maar dient, conform het nationale beleid voor geur, een maximale inspanning te verrichten om de geursituatie in de hand te houden, ter beoordeling door het bevoegd gezag.

- Hoewel voor geur in het nieuwe stelsel geen geurconcentratieberekeningen meer worden uitgevoerd, zijn voor de beeldvorming de geurcontouren berekend bij de verwachte groei van de luchtvaart in 2003 en 2010. Ter vergelijking is in kaart gebracht wat op basis van het recentelijk uitgevoerde geuronderzoek (snuffelploegmetingen, klachtenonderzoek) het verwachte waarnemingsgebied is rond de luchthaven. Op basis van vergelijking met de berekende geurcontouren kan geconstateerd worden dat het waarnemingsgebied zich uitstrekt tot iets buiten de geurcontouren van 10 geureenheden per kubieke meter (98 percentiel), zowel voor de situatie in 1990 als in 2010. De berekende geurcontouren van 1 geureenheid per kubieke meter (zowel voor 1990 als in 2010) liggen ver buiten het waarnemingsgebied.

- Kaart: Vergelijking waarnemingsgebied geur met geurcontouren

### Vervolgonderzoek

- Ter onderbouwing van de nieuwe stelsels voor geur is in 1999 veel onderzoek uitgevoerd. Het is echter van groot belang om enkele onderdelen van de stelsels nader te valideren en verder uit te werken. Dit betreft de volgende aspecten:

- In het voorjaar van 2000 zal in de omgeving van Schiphol een zogeheten Telefonisch Leefsituatie Onderzoek (TLO) worden uitgevoerd. Bij een TLO wordt gebruik gemaakt van een gestandaardiseerde onderzoeksmethode. Door de gegevens uit het TLO te combineren met informatie uit klachtenonderzoek, literatuuronderzoek en snuffelploegmetingen, kan de ervaren geurhinder in de huidige situatie op een zo objectief mogelijke manier in kaart worden gebracht.

- In 2000 zal de luchthaven in overleg met de betrokken departementen (Verkeer en Waterstaat en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) gericht onderzoek moeten doen naar alle mogelijke maatregelen die geuremissies zoveel mogelijk reduceren. Daarbij gaat het om het emissiereducerende effect, de praktische en operationele haalbaarheid en de kosten van de maatregelen.

### 2.6	Evaluatie van het nieuwe normenstelsel

- Het nieuwe stelsel zal in principe eens in de vijf jaar worden geëvalueerd. Deze evaluatie kan betrekking hebben op de meet- en berekeningsmethodiek, modellen en invoerparameters. Een evaluatie zal voor het eerst plaatsvinden twee jaar nadat het vijfbanenstelsel in gebruik is genomen. Ervaringen in de praktijk, (technisch-)-wetenschappelijke en beleidsontwikkelingen kunnen zonodig tot aanpassingen van het stelsel leiden.

- Teneinde in 2003 met een systeem zonder kinderziektes te kunnen starten, zal voorafgaande aan de inwerkingtreding van het stelsel met het nieuwe stelsel of onderdelen daarvan worden proefgedraaid.

- 2.7	Verantwoording werkwijze

- Scenario’s luchtverkeer

- Voor het uitvoeren van modelberekeningen voor geluid, externe veiligheid, geur en luchtkwaliteit voor de toekomst is gebruik gemaakt van scenario's voor het luchtverkeer op Schiphol. Deze scenario's gelden voor een bepaald jaar in de toekomst en zijn samengesteld op basis van diverse uitgangspunten (bijvoorbeeld dwarswindlimieten) en aannames (bijvoorbeeld hoeveel er wordt getaxied) voor het luchtverkeer.

- Om de consequenties van de milieunormen voor ruimtelijke ordening en voor de luchtvaartsector in beeld te brengen,  zijn scenario's gedefinieerd voor de jaren 2003 en 2010. Per scenario is invulling gegeven aan tien invoerparameters. Deze worden hierna beknopt geschetst.

- Aantal vliegbewegingen

- Het aantal starts en landingen waarvan is uitgegaan bedraagt 480 duizend in 2003 en 600 duizend in 2010. Daarbij is voor 2003 aangesloten bij de jaarlijkse beheerste groei van 20 duizend per jaar. De aantallen vliegbewegingen zijn uitsluitend bedoeld als input voor de modelberekeningen.

#### Verdeling van het verkeer over het etmaal

- Voor de verdeling van starts en landingen over het etmaal is aangenomen dat het aantal banen dat gelijktijdig wordt gebruikt drie zal zijn, net als in de huidige situatie. Twee voor landen en één voor startend verkeer of andersom. Voor wat betreft de verdeling van het verkeer over het etmaal is uitgegaan van een nachtelijk gebruik van de luchthaven van 23.00 tot 07.00 uur. Daarnaast heeft LVNL een prognose afgegeven over het maximum aantal vliegtuigen dat de LVNL per uur kan afhandelen.

#### Afstandsklassen

- De verdeling van de vliegbewegingen over afstandsklassen is grof geraamd met een onbekende invloed op de nauwkeurigheid van de uitkomsten.

#### Samenstelling van de vloot

- De samenstelling van de vloot die Schiphol aandoet zal in de loop der jaren wijzigen. Daarmee wijzigt ook de milieudruk voor de omgeving. Voor het jaar 2003 is daarom uitgegaan van de vlootsamenstelling die de Schiphol Group in 2002 verwacht conform het milieueffectrapport voor de aanpassing van de geluidszone voor het vierbanenstelsel (MER S4S2). Voor 2010 is door de KLM een nieuwe vloot gedefinieerd. Op basis van de meest recente inzichten in de ontwikkeling van allianties is een vlootuitbreidings- en vervangingsprogramma opgesteld. Dit gaat binnen realistische randvoorwaarden uit van de meest geluidarme mogelijkheden voor met name het intercontinentale deel van de vloot. Voor de Europese vloot wordt uitgegaan van vervanging van propellervliegtuigen door kleine straalvliegtuigen.

#### Technische en operationele maatregelen voor reductie van geluid

- De wijze waarop vliegtuigen de luchthaven naderen of ervan vertrekken is van invloed op de daarmee gepaard gaande geluidbelasting. Daarom is met een aantal meer technische maatregelen rekening gehouden. Voor vrijwel alle vliegtuigen is ervan uitgegaan dat zij met een kleinere uitslag van de remkleppen naderen. Waar tot dusver de luchthaven alleen in de nacht op grotere hoogte (circa 1 kilometer in plaats van 660 meter) werd genaderd is voorzien dat per 2003 dergelijke naderingen overdag op de vijfde en de Buitenveldertbaan zullen plaatsvinden en vanaf 2005 voor alle banen met uitzondering van de Zwanenburgbaan.

- Om met name de Zwanenburg te ontlasten is ervan uitgegaan dat al vanaf 2003 het grootste deel van het zware vliegverkeer landt op de vijfde baan. Het lichte verkeer landt dan op de Zwanenburgbaan.Voorts is ervoor gekozen dat met ingang van 2003 al het verkeer in de nacht via een soort ‘glijvlucht’ de landingsbaan nadert.

#### Vertrek- en naderingsroutes voor vliegtuigen

- Voor de scenario’s is uitgegaan van de vertrekroutes die voor het huidige vierbanenstelsel zijn gebruikt. De erbij behorende spreidingsgebieden zijn onlangs geactualiseerd voor de herziening van de geluidszones. Spreidingsgebieden worden toegepast, omdat vliegtuigen in de praktijk door diverse oorzaken (systematisch) van de route afwijken die op de kaart getrokken is. Deze routes en spreidingsgebieden zijn aangevuld met de beschikbare routes die behoren bij de Aanwijzing van het vijfbanenstelsel.

#### Herkomst en bestemming

- KLM heeft de verkeersgegevens van het herkomst-bestemmingsverkeer gegenereerd voor KLM en andere Nederlandse maatschappijen. De Schiphol Group heeft deze aangevuld met die voor de buitenlandse maatschappijen. Herkomst en bestemming bepalen mede het routegebruik en daarmee lokaal de zwaarte van de geluidbelasting. In dit stadium is uitgegaan van een ruw onderbouwde aanname met onbekende invloed op de nauwkeurigheid van de uitkomsten van de berekeningen.

#### Verdeling van de starts en landingen over de banen

- Voor de toedeling van starts en landingen over de beschikbare banen zijn zaken van belang als beschikbaarheid, stroefheid van banen en de volgorde waarin zij gelet op de heersende weerscondities worden aangesproken.

#### Preferentieel baangebruiksysteem

- Afhankelijk van de heersende weerscondities kunnen start-en landingsbanen en combinaties daarvan al dan niet worden gebruikt. De voorkeursvolgorde van bij gegeven windcondities in gebruik te nemen banen wordt bepaald aan de hand van het geluidspreferentieel baangebruiksysteem (GPBS). Van dit systeem is in beide scenario’s gebruik gemaakt.

#### Windlimieten

- Voor de hoogst toelaatbare zij- en rugwind tijdens de landing van een vliegtuig is in het toegepaste scenario uitgegaan van de streefwaarde van de luchtvaartsector van maximaal 25 knopen zijwind en 5 knopen rugwind bij stroeve baancondities.

- Indicatieve waarde scenario's en modelberekeningen

- Voor de modelberekeningen is gebruik gemaakt van scenario's voor het luchtverkeer voor de jaren 2003 en 2010. Deze scenario's zijn gebaseerd op een aantal aannames voor de toekomst. Bovendien behoeft een aantal zaken in de scenario's, als gevolg van de tijdsdruk waaronder de scenario's tot stand zijn gekomen, nadere aandacht. Het betreft met name de gehanteerde vlootsamenstelling (stilheid van de vloot), vlootverdeling over dag/nacht, de lawaaiigheid van de vloot in de nacht en de dwarswindlimieten. De scenario's voor deze rapportage zijn daarom louter gebruikt voor het schetsen van een indicatief beeld van de consequenties van het nieuwe normenstelsel voor de ruimtelijke ordening en de luchtvaartsector.

- Ontwikkelingen in het rekenmodel externe veiligheid

- Sinds de Integrale MER (IMER) voor de PKB Schiphol en Omgeving in 1992 beschikt het NLR over een model voor het berekenen van risico’s rond luchthavens. In 1999 is een begin gemaakt met de herziening van dit model. Dit heeft geresulteerd in een tussenmodel, het IMU-model (interim model update) genoemd.

- Het risicomodel bestaat uit drie deelmodellen: het ongevalskansmodel, het ongevallenlocatiemodel en het ongeval-gevolgmodel. In ieder van de deelmodellen zijn veranderingen doorgevoerd. Deze worden hier kort samengevat.

### Ongevalskansmodel

- De ongevalskansen op basis van de nieuwe set vallen zo’n 60 procent lager uit dan in 1992 bepaald. De risico’s nemen als gevolg hiervan met dezelfde verhouding af. Bovendien is het beter mogelijk de ongevalskans aan te passen aan de vlootsamenstelling in een specifiek jaar. Deze opdeling vervangt de trend in de ongevalskans uit het IMER-model.

### Ongevallenlocatiemodel

- Ook voor het ongevallenlocatiemodel is een betere dataset gebruikt in het IMU-model. Dit resulteert er in dat de contouren een smallere maar langwerpiger vorm hebben. In het IMU-model is voorts een opsplitsing gemaakt in ongevallenlocaties die gemodelleerd zijn ten opzichte van de baan en locaties ten opzichte van de vliegroute. Verder wordt de operationele spreiding van het vliegverkeer beschouwd. In het IMER-model werd uitsluitend ten opzichte van de nominale vliegroute gerekend. In het IMU-model vertaalt zich dat voornamelijk in de kortere en bredere verdelingen rond startroutes.

### Ongeval-gevolgmodel

- De ongevalgebiedgrootten zijn ongeveer één derde van de oude waarde. De letaliteit is een kleine 10 procent lager. Het totale risico neemt als gevolg van bovengenoemde wijzigingen met zo’n 65 procent af.

- Ontwikkelingen die bijdragen aan vliegveiligheid - Vliegveiligheid is tussen 1960 en 2000 enorm toegenomen. Enkele cijfers ter illustratie: - - Het aantal fatale ongevallen, per miljoen vertrekken, is afgenomen van meer dan 30 naar 1. - - Het aantal verkeersvliegtuigen is gegroeid van 1000 naar 13 000. - - Het aantal vlieguren is gegroeid van 2 miljoen naar 30 miljoen per jaar. - - Het aantal vertrekken is gegroeid van 1 miljoen naar 18 miljoen per jaar. - - Het aantal slachtoffers per jaar is constant en minder dan 800 per jaar gemiddeld. - Deze cijfers zijn ontleend aan een ‘Statistical Summary of Commercial Jet Airplane Accidents – Worldwide Operations 1959 – 1997’ van Boeing. - Er zijn vele concrete ontwikkelingen te noemen die een bijdrage leveren aan de veiligheid. Algemeen mag worden gesteld dat een fundamentele bijdrage wordt geleverd door de toegenomen betrouwbaarheid van praktisch alle technische installaties in en aan een vliegtuig. Onderdelen, van motor tot computer, gaan minder vaak stuk en zijn doeltreffender te onderhouden. Vele mechanische constructies zijn vervangen door elektrische en elektronische constructies met een positief effect op redundantie en fall back mogelijkheden. De vlieger is omgeven door zogenaamde beveiligingsschillen ofwel safety net systemen die waarschuwen voor of beveiligen tegen overschrijding van de operationele grenzen van het vliegtuig. Optimalisatie en standaardisatie van de grote hoeveelheid informatie die de vlieger ter beschikking staat levert een wezenlijke bijdrage aan verbetering van de Man Machine Interface, beperking van de piekwerkbelasting en situational awareness. De resultaten zijn aantoonbaar in de veiligheidsstatistieken.

## Aanpassingen van rekenmodel geur en luchtkwaliteit

- Het model voor de berekening van geur en luchtkwaliteit voor de luchtvaart was in eerste instantie bedoeld om op hoofdlijnen diverse scenario’s te kunnen vergelijken (zoals bij een MER) en niet voor het opstellen van prognoses. Om het rekenmodel beter af te stemmen op het doel waarvoor het inmiddels wordt gebruikt, zijn diverse verbeteringen en verfijningen doorgevoerd in het rekenmodel geur en luchtkwaliteit en de invoerparameters daarvan. Hierna worden deze aanpassingen beschreven.

## Emissies vliegverkeer

- De emissieberekeningen van zwarte rook/fijn stof vinden op een meer systematische wijze plaats. Waar emissiefactoren van motoren beschikbaar zijn worden deze zoals gebruikelijk toegepast. Voor de gevallen waar geen gegevens beschikbaar zijn wordt teruggevallen op een gemiddelde van verwante motoren van de motorenfabrikant.

- Bij het berekenen van de platform emissies is rekening gehouden met het (verwachte) gebruik van APU's en GPU’s (stroomvoorziening voor vliegtuigen aan de pier). Dus voor 2003 en 2010 geen ‘bevriezing’ op het niveau van 1995.

- De emissieberekeningen voor proefdraaien (idle en take off) zijn gebaseerd op de volledige vloot. Dit in tegenstelling tot de PASO-methodiek, waar met een beperkte set motoren werd gerekend. De emissie van proefdraaien is in tegenstelling tot voorgaande berekeningen nu ook betrokken in de luchtkwaliteits- en geurberekeningen.

- De emissie door op- en overslag van kerosine is aangepast aan de feitelijke werkwijze (1990) danwel de veranderde toekomstige werkwijze. Ook de emissies van op- en overslag zijn in de geuremissieberekening betrokken. Het vertalen van de koolwaterstofemissie in geuremissie vindt plaats op basis van de geur/VOS-verhouding zoals die voor de motorinstelling ‘idle’wordt toegepast.

- De berekening van het dienstverkeer is gebaseerd op nieuw cijfermateriaal van de Schiphol Group. De berekening stoelt op een geschatte afgelegde rijafstand per afgehandeld vliegtuig. Door TNO is een schatting gemaakt van de emissie per gemiddeld voertuig.

#### Emissies wegverkeer

- Voor wegverkeer is een scheiding gemaakt tussen de emissies op het hoofdwegennet en overige wegen. De emissies van het hoofdwegennet worden op de gebruikelijke wijze berekend en betrokken in de verspreidingsberekeningen. Voor het bepalen van de totale emissies in het studiegebied worden de overige emissies van het wegverkeer aan de bestanden van de Emissieregistratie ontleend. Verder worden de emissies van het hoofdwegennet berekend tot aan de grenzen van het studiegebied.

#### Verspreiding

- Het vliegtechnische etmaal bestaat uit de dagdelen: startpiek, landingspiek, rest dag en nacht. Deze onderverdeling geeft het verloop van de emissie over de dag weer. Deze differentiatie is van belang voor het berekenen van percentielen. Voor het meteo-etmaal zijn gegevens beschikbaar over windrichting, windsnelheid en atmosferische stabiliteit voor de dagdelen ‘dag’ en ‘nacht’, elk met een tijdsduur van twaalf uren.

- Voor de verspreidingsberekeningen (jaargemiddelde en percentielen) is het gewenst dat er met twaalf uren dag- en twaalf uren nachtmeteo wordt gerekend. Bij voorkeur zou er met passende meteo-blokken moeten worden gerekend. Deze detailgegevens zijn echter niet beschikbaar.

- Tot nu toe maakte de TNO-programmatuur die de emissie aan de verschillende start- en landingsbanen toewijst gebruik van vier bovengenoemde dagdelen. Door een vijfde periode toe te voegen kan er voor worden gezorgd dat de meteo-dagdelen elk weer twaalf uren omvatten.

#### Achtergrondconcentraties

- Voor wat betreft de stoffen stikstofdioxide en fijn stof zijn de achtergrondconcentratieniveaus in overeenstemming gebracht met de verwachtingen van de Milieuverkenningen 4plus (RIVM). Dit geldt ook voor de herberekening 1990. Voor wat betreft de NO2-, NOx- en O3-concentraties als functie van de windrichting is, afgezien van een schaling, onveranderd gebruik gemaakt van de verdeling Noord-Holland 1977-1987.

# BIJLAGE 3		Lange termijn

- 3.1	Inleiding

- In deze bijlage wordt samengevat op welke onderzoeksresultaten het kabinet zijn besluiten heeft gebaseerd over de lange termijn. Het onderzoek is gedeeltelijk door de rijksoverheid verricht en gedeeltelijk door de luchtvaartsector (Schiphol Group, luchtvaartmaatschappijen, LVNL). Zie hiervoor het document ‘Rol en taakverdeling luchtvaartsector-rijksoverheid’, dat op 22 juni 1999  de Tweede Kamer is aangeboden.

- 3.2	Marktontwikkeling

- De groei van de luchtvaart op Schiphol op de lange termijn is met veel onzekerheid omgeven. Daarom is al in het kader van het TNLI-project de groei van de luchtvaart in beeld gebracht met behulp van scenario’s die de bandbreedte schetsen van de mogelijke marktontwikkelingen. De TNLI-scenario's waren  gebaseerd op die van het CPB voor de groei van de luchtvaart tot 2020/2025. In het kader van het ONL-onderzoek heeft het CPB deze scenario's geactualiseerd en verder uitgebreid tot 2030. Hierbij is geen rekening gehouden met wijzigingen in het marktaandeel van Schiphol binnen Europa. In het kader van het onderzoek voor het MER en het EER zullen de scenario’s verdergaand worden  geactualiseerd en indien mogelijk verfijnd. Er zal meer aandacht worden gegeven aan factoren die in belangrijke mate bepalend kunnen zijn voor de omvang en samenstelling van het vervoer op Schiphol. Het gaat hierbij om:

- de macro-economische ontwikkeling;

- ontwikkelingen in de luchtvaarteconomie waaronder die van het hub- en spoke-netwerk en allianties;

- technologische ontwikkelingen;

- ontwikkelingen in het internationale milieu- en veiligheidsbeleid.

- Naast het CPB heeft de sector dit jaar de mogelijke marktontwikkelingen verkend. Het CPB en de sector komen per saldo tot vergelijkbare bandbreedtes van de mogelijke groei. Men verwacht dat Schiphol minder snel zal groeien dan de jaarlijkse gemiddelde groei van 10 procent die het afgelopen decennium werd bereikt. Een belangrijke reden voor deze lagere groeiverwachting is een afvlakkende groei voor de luchtvaart in zijn geheel. Daarnaast zijn de grote hubluchthavens van Europa - waartoe ook Schiphol behoort - in de laatste tien jaar meer dan gemiddeld gegroeid door de sterke toename van transfer. Omdat geen verdere (sterke) toename van het transferverkeer wordt verwacht, zal het verschil in groeitempo naar verwachting afnemen.

- Uitgaande van deze scenario’s  zal het totaal aantal passagiers op de nationale luchthaven rond 2025 tussen de 65 miljoen en 125 miljoen kunnen bedragen. Dit komt overeen met een verdubbeling, respectievelijk een verviervoudiging, van het huidige passagiersvolume en een jaarlijkse groei van 3 respectievelijk 5,5 procent. Door de toenemende inzet van grotere toestellen voor Schiphol zal het gemiddelde aantal passagiers per vliegtuig van circa 90 toenemen tot gemiddeld 110 tot 130 passagiers per vliegtuig rond 2025. Daardoor zal de groei in aantallen vliegbewegingen belangrijk lager zijn dan de groei in aantallen passagiers. Rond 2025 zou het aantal vliegbewegingen volgens de sector dan tussen 550 duizend en 1,05 miljoen per jaar liggen.

- In het algemeen verwacht de sector dat de groei van de nationale luchthaven niet wezenlijk zal afwijken van de groei van de Europese markt. Naar verwachting zal de hubstructuur van de grotere luchthavens in Europa blijven bestaan. Hoewel de meeste grote Europese luchthavens momenteel kampen met capaciteitsbeperkingen, is het waarschijnlijk dat een aantal nog steeds kan groeien. Daardoor wordt de omvang van een mogelijke overloop naar andere luchthavens beperkt. Voor zover concurrerende allianties transferstromen laten liggen, is het niet ondenkbaar dat de KLM-alliantie een deel van dit vervoer via de nationale luchthaven opvangt.

- Vracht speelt in vergelijking met passagiers slechts een beperkte rol in de ontwikkeling van het verkeersvolume van de luchthaven. Het aantal vliegbewegingen met vrachtvliegtuigen vertegenwoordigt slechts een paar procent van het totaal aantal vliegbewegingen. De groei van het vrachtverkeer zal naar verwachting van de sector niet hoger zijn dan de totale marktgroei.

- 3.3	Een eiland in de Noordzee

- In de SBTL heeft het kabinet verplaatsing van de nationale luchthaven naar een eiland in de Noordzee gekenschetst als een interessante mogelijkheid om de groei van de luchtvaart op de lange termijn te kunnen opvangen. In de startnotities m.e.r. en e.e.r. zijn drie alternatieven voor een luchthaven in zee uitgewerkt:

- banen naar zee;

- luchthaven naar zee;

- een multifunctioneel eiland.

- Deze alternatieven verschillen van elkaar in de functies op het eiland. Om zeker te weten dat het zinvol is een eiland verder te onderzoeken in het kader van de PKB/m.e.r.-procedure was meer inzicht nodig in een aantal onduidelijkheden en risico’s. Het gaat om:

- Juridisch-bestuurlijke aspecten;

- Technisch-operationele aspecten;

- Vogelproblematiek;

- Morfologie en ecologie;

- Verbinding;

- Bereikbaarheid;

- Financiële haalbaarheid.

# Juridisch-bestuurlijke aspecten

- Zowel binnen als buiten de 12-mijlszone is het wettelijk niet verboden een luchthaven aan te leggen. Wel moet Nederland rekening houden met de volgende mondiale verdragen:

- Het Verdrag van Chicago voor de internationale luchtvaart;

- Het Verdrag van Montego bay voor het internationale zeerecht;

- Het Verdrag van Ramsar dat onder meer de ecologische waarden van de Waddenzee beschermt.

- Bovendien geldt Europees recht zowel binnen als buiten de 12-mijlszone. Dit betekent dat rekening moet worden gehouden met mededingingsrecht, de Vogel- en Habitatrichtlijn en de verplichting van een milieu-effectrapportage.

- Het Nederlands recht is uitsluitend van toepassing binnen de 12-mijlszone. In deze zone heeft Nederland het recht om landingsrechten toe te kennen op een luchthaven, alsmede het recht om het Verdrag van Chicago aan te vullen. Een eiland buiten de 12-mijlszone ligt buiten het Nederlandse territoir. In dit gebied heeft Nederland wel het recht een eiland aan te leggen en uitsluitende rechtsmacht over het eiland, maar slechts beperkte mogelijkheden om het Verdrag van Chicago aan te vullen. Over de mogelijkheden om landingsrechten te koppelen aan het Nederlands territoir bestaan twee rechtsopvattingen: één vanuit het zeerecht en één vanuit het luchtrecht. Voor het zeerecht geldt dat een eiland in de exclusieve economische zone mag worden aangelegd en vervolgens kan worden gebruikt als luchthaven. Voor het luchtrecht geldt dat een eiland in de exclusieve economische zone geen Nederlands territoir is. Iedereen heeft de vrijheid op het eiland te landen. Nederland heeft geen mogelijkheden landingsrechten te verkrijgen en uit te geven. Nederland heeft wel de mogelijkheid internationale onderhandelingen te starten over erkenning van het van toepassing zijn van Nederlandse geldend recht. Het betreft echter een zeer complex en langdurig traject, waarvan de uitkomst onzeker is.

- Alles overziend zijn de risico’s in de exclusieve economische zone waarschijnlijk groter en minder beheersbaar dan in de territoriale zee. De risico’s in het luchtrecht zijn waarschijnlijk groter en minder beheersbaar dan in het zeerecht. Een luchthaven die deels binnen en deels buiten de 12-mijlszone wordt aangelegd, krijgt te maken met twee bestuurlijk-juridische regimes. De complexiteit van deze situatie is groter.

# Technisch-operationele aspecten

- De luchtvaartsector heeft een aantal eisen geformuleerd waaraan het functioneren van een eiland in zee zou  moeten voldoen. Ten eerste moeten de veiligheid en bedrijfszekerheid van de operatie op een eiland, alsmede van de verbinding tussen een eiland en het vasteland gegarandeerd zijn. Dit laatste houdt in dat het transportsysteem (inclusief reservesystemen) betrouwbaar dient te zijn en dient te voldoen aan alle specificaties voor noodsituaties. Ten tweede moeten de operationele kosten per passagier of eenheid lading gelijk zijn aan, of lager dan de huidige niveaus op Schiphol. En ten derde  dient de tevredenheid van de klant en de werknemer -  die is opgebouwd uit een combinatie van elementen zoals aansluittijden, de toegankelijkheid van infrastructuur op een eiland en het vasteland en de kwaliteitsbeleving - minstens even groot te zijn als in de huidige situatie.

- De luchthaven in zee moet onder uiteenlopende omstandigheden kunnen functioneren. Hierbij spelen onder andere de klimatologische omstandigheden op zee een rol. De luchtvaartsector voorziet een grotere corrosie dan op een landlocatie door de hogere UV- en chloridebelasting. Dit probleem is naar het inzicht van de sector op te lossen, maar dit verhoogt de kosten voor gebruikers. Daarnaast speelt de logistiek binnen het luchthavensysteem een cruciale rol. De luchtvaartsector concludeert dat uitsluitend de volledige verplaatsing van de luchthaven naar zee levensvatbaar is en de concurrentie aan kan gaan met andere luchthavens. Wanneer alleen banen naar een eiland worden geplaatst en de terminal op Schiphol blijft, leveren afhandeling van passagiers, bagage en vracht te grote logistieke problemen op.

- Ook de veiligheid van het luchthavensysteem dient gewaarborgd te zijn. Dit jaar zijn de mogelijkheden voor het evalueren van de veiligheidsrisico’s van een te realiseren nationale luchthaven nader verkend. Een volledige risico-evaluatie kan op dit moment nog niet worden gemaakt. Dit wordt pas mogelijk als een nieuw normenstelsel voor externe veiligheid beschikbaar is en als de ontwerpen van een luchthaven in zee en de verbinding in meer detail zijn uitgewerkt. Op grond van een integrale veiligheidsevaluatie kan vastgesteld worden welke veiligheidsverhogende maatregelen in de ontwerpen opgenomen moeten worden en wat de consequenties zijn voor de kosten van de ontwerpen.

- De luchtvaartsector concludeert op basis van deze onderzoeken dat een luchthaven in zee geen onaanvaardbare risico’s met zich meebrengt voor de operationele aspecten.

# Vogelproblematiek

- In 1999 zijn opnieuw de vogeldichtheden aan de kust onderzocht. Deze dichtheden zijn van groot belang voor de vliegveiligheid van een luchthaven op een eiland in de Noordzee. Met een speciaal hiervoor omgebouwde radar van de Luchtmacht zijn de vogeldichtheden in een gebied voor IJmuiden tot een afstand van circa 13 kilometer uit de kust in beeld gebracht. De radarwaarnemingen laten zien dat gedurende het hele jaar grote concentraties vogels aanwezig zijn, met een piek tijdens de voor- en najaarstrek. Op en vlak aan de kust komen de hoogste vogeldichtheden voor. Op ongeveer 5 kilometer uit de kust is de vogeldichtheid met zo’n 40 tot 60 procent afgenomen en op 13 kilometer uit de kust is de vogeldichtheid met 80 tot 95 procent gedaald.  Op grond van de radarbeelden kan de vogeldichtheid in verschillende luchtlagen in beeld gebracht worden. Dit onderzoek zal echter nog enige tijd in beslag nemen.

- De onderzoeksresultaten brengen de huidige situatie in beeld, waarbij er dus geen eiland in de Noordzee ligt. Een eiland zal echter invloed hebben op de verspreiding van kust- en zeevogels. Verwacht wordt dat zeevogels een eiland over het algemeen zullen vermijden, terwijl kustvogels een eiland juist als rust- en broedplaats zullen gebruiken. Vooral voor meeuwen vormt een eiland een aantrekkelijke plaats om te broeden en voedsel te zoeken. Wanneer sedimentatie langs de kust en nabij een eiland tot gevolg heeft dat een wadachtig gebied ontstaat, kan dit zeer veel vogels aantrekken en kan het verspreidingsgebied van soorten veranderen.

- Op grond van een beoordeling door internationale vogelexperts is een inschatting te geven van de vogeldichtheden rond een eiland dat tegen de 12-mijlszone aan ligt. Verwacht wordt dat de vogeldichtheden op en rond dat eiland vergelijkbaar zijn met de vogeldichtheden die tussen de 5 en 10 kilometer uit de kust worden gemeten en dat de vogeldichtheden op dat eiland in de winter aanzienlijk hoger zijn dan in de zomer. Tijdens slechte weersomstandigheden in de winter kan de vogeldichtheid bovendien tijdelijk sterk toenemen door het massaal neerstrijken van trekvogels op dat eiland en door grote groepen schuilende meeuwen en sterns. De vogeldichtheid tijdens de voor- en najaarsvogeltrek is nog niet te kwantificeren.

- Er is nog veel onduidelijk over de risico’s op aanvaringen tussen vogels en vliegtuigen. Naar verwachting zijn de aanvaringsrisico’s in de winter, ondanks de hogere vogeldichtheden, niet aanzienlijk hoger dan gedurende de rest van het jaar. Het gedrag van een groot deel van de vogels levert vermoedelijk geen risico op voor vliegtuigen. Wel zal het massaal neerstrijken van vogels de aanvaringsrisico’s significant verhogen.

- Aanvaringsrisico’s kunnen beperkt worden door het treffen van vogelwerende maatregelen. Het is nog onzeker welk resultaat dergelijke maatregelen in de praktijk kunnen opleveren. Zowel door de locatiekeuze als het ontwerp kan een eiland onaantrekkelijk gemaakt worden voor vogels. Op basis van ervaringen wordt aangenomen dat met zeer strenge maatregelen het aantal vogelaanvaringen tot een derde verminderd kan worden. Mogelijk kan het aantal aanvaringen met meeuwen zelfs met 90 procent verminderd worden. Belangrijk aandachtspunt voor het ontwerp is de zeewering rond een eiland. Op een eiland kunnen kort grasland, bomen en duinvegetatie het best vermeden worden. Een volledig met beton of los betongruis bedekt eiland is in elk geval voor meeuwen minder aantrekkelijk. Zoetwaterbekkens en voedselbronnen zouden continu afgedekt moeten worden. Verlichting verhoogt de nachtelijke vliegactiviteiten van vogels en kan vooral ‘s nachts en bij mist de risico’s op een massaal neerstrijken van vogels verhogen.

- Ondanks maatregelen bij ontwerp en inrichting zal een eiland altijd vogels aantrekken. Om het aantal vogelaanvaringen verder te verminderen kan gedacht worden aan beheersmaatregelen zoals het opleggen van beperkingen aan de visserij in een ruime straal (50 kilometer) rond een eiland, het consequent afschieten van alle overvliegende meeuwen, het verhinderen van broedpogingen en verjagen van alle vogels op het eiland.

- Met een maximale inspanning met preventieve en actieve maatregelen wordt verwacht dat op een eiland tegen de 12-mijlszone aan in de broedperiode (drie maanden per jaar) het aanvaringsrisico beperkt kan worden tot een situatie die vergelijkbaar is met de risico’s op Schiphol. De rest van het jaar kunnen zich situaties voordoen waarbij de risico’s significant hoger zijn dan op Schiphol. Deze kunnen optreden in herfst en winter bij extreme situaties, zoals bij massaal neerstrijken van vogels of bij vanwege slecht weer schuilende meeuwen. Nader onderzoek is nodig naar de mate waarin deze situaties zich zullen voordoen.

- De sector is van mening dat vogels binnen het onderzochte gebied, bij de huidige inzichten, een onaanvaardbaar risico opleveren voor de luchtvaart. Er is volgens de sector op dit moment nog onvoldoende zicht op maatregelen om dit risico te beheersen. Verder onderzoek is dan ook noodzakelijk.

# Morfologie en ecologie

- De morfologische effecten van de aanleg van een eiland in de Noordzee strekken zich ver uit in ruimte en tijd. Het gaat in tijd om enkele tientallen jaren tot een eeuw. In de SBTL is aangegeven dat naarmate een eiland verder in zee ligt, zich minder verstrekkende gevolgen voor zullen doen. De eerste resultaten van het kustmorfologisch onderzoek dat in 1999 is verricht bevestigen deze uitspraak. Ook wanneer een eiland op 10 kilometer uit de kust ligt, blijft het Noordzee-systeem functioneren met de huidige kenmerkende processen. Wanneer een eiland ruim binnen 10 kilometer uit de kust wordt aangelegd, bestaat de kans dat er op de lange termijn een natuurlijke zandverbinding zal ontstaan met het vaste land. Een dergelijke positionering heeft onzekere en verstrekkende morfologische en ecologische gevolgen. Een eiland binnen 10 kilometer uit de kust wordt daarom niet wenselijk geacht.

- Op grote schaal zijn de ecologische effecten moeilijker te voorspellen. De eerste 10 tot 20 kilometer is nu een voedselrijke en troebele zone waarin relatief weinig licht kan doordringen. Buiten deze zone zijn de slibconcentratie en het voedselgehalte lager. Als gevolg van een eiland zullen de twee zones zich beter vermengen. Effecten kunnen mogelijk optreden op de groei van algen en het transport van slib. Aangezien algen aan de basis staan van de voedselketen kan dit doorwerken naar de hogere niveaus. Op Noordzeeschaal worden er geen grote veranderingen verwacht in de productie van bodemdieren en vis, maar nauwkeurige analyses zijn nog niet beschikbaar. Lokaal, rondom een eiland, zullen omstandigheden ontstaan die nu in de kustzone ontbreken of slechts op zeer kleine schaal voorkomen. Er zijn behalve plaatsen met zeer grote stroomsnelheden ook luwe plekken te verwachten, met een bodemfauna die afwijkt van die in de rest van de kustzone. Op de harde oevers rond een eiland zal een rijke flora en fauna ontstaan, typerend voor zeedijken. Op Noordzeeschaal is echter geen toe- of afname van biodiversiteit te verwachten. Nadeel van het leven op de oevers is de aantrekkende werking op vogels.

- Er zijn uitstralingseffecten naar de Waddenzee te verwachten. Deze belemmeren naar verwachting niet het functioneren van de Waddenzee. Ze zouden met name veroorzaakt  kunnen worden door veranderingen in het samenspel van nutriënten en primaire productie in de kustzone en in een kleine vermindering van de hoeveelheid slib die via het Marsdiep de Waddenzee binnenkomt. Een goede kwantificering van de te verwachten effecten in de Waddenzee is op dit moment nog niet mogelijk. Het risico op effecten op de Waddenzee neemt toe naarmate een eiland groter is en noordelijker gelegen. Op voorhand wordt er niet vanuit gegaan dat er negatieve effecten zijn voor het functioneren van het Waddensysteem. Een locatie ten zuiden van IJmuiden vermindert het risico. Een zuidelijke ligging vermindert ook de morfologische effecten. Wanneer een eiland noordelijker ligt, bijvoorbeeld ter hoogte van Egmond, treden grotere effecten op het kustonderhoud op. Daarnaast zijn op langere termijn extra inspanningen voor het kustonderhoud te verwachten als gevolg van erosie op grotere afstand van de kust.

- Een eiland in zee heeft effecten op de kust. Doordat een eiland de kust als het ware afschermt, zal door aanzanding (sedimentatie) het strand breder worden. Bij een eiland op 10 kilometer uit de kust treedt dit effect over een geringere kustlengte op. Het effect is wel groter dan bij een eiland op 20 kilometer uit de kust. Het kan gaan om een aangroeisnelheid van 10 meter per jaar en een maximale toename van 1000 meter. Aan weerszijden van het aanzandingsgebied treedt zandverlies (erosie) op, waardoor het strand ter plaatse in principe smaller wordt. Deze zandverliezen zouden moeten worden aangevuld met behulp van zandsuppleties. Door een eiland zal de suppletiebehoefte langs de Hollandse kust jaarlijks met zo’n 10 procent toenemen. De kosten van kustonderhoud nemen hierdoor met ca. 2 miljoen gulden per jaar toe.

- Ook de ecologie van strand en duin wordt beïnvloed in de luwte van een eiland. Door de afscherming zal de branding achter een eiland rustiger zijn waardoor de zouttoevoer die van belang is voor de typerende zoet-zoutgradiënt in de duinen afneemt. Dit heeft mogelijk effecten voor de vegetatie. Het verbrede strand biedt daarentegen wel kansen voor het ontstaan van primaire duingebieden. Bij een eiland verder uit de kust worden de effecten geminimaliseerd.

- Verbinding

- Een verbinding naar een eiland kan worden uitgevoerd als tunnel, brug of dam. Met name de laatste twee zijn in 1999 verkend.

- Een dam heeft grote gevolgen voor de kust en voor het Waddengebied. Een grootschalige uitbouw van de kust in de vorm van een eiland en een dam heeft grote effecten op de natuurlijke zandverplaatsingen van de kust en daarmee op de vorm die de kust wil aannemen. Aan beide zijden van de dam zal zich zand afzetten. Er ontstaat een breed strand in de vorm van een langgerekte driehoekige uitbouw. Op termijn kan deze zich uitstrekken tot maximaal 1 kilometer uit de kust en 25 kilometer lengte langs de kust. Deze aanzanding gaat gepaard met sterke erosie aan de noord- en zuidkant van het invloedsgebied. Om de kustlijn te handhaven zal jaarlijks meer zand, tot maximaal 55 procent van de huidige suppletiehoeveelheid langs de Hollandse kust, kunstmatig moeten worden verplaatst. De kosten van het jaarlijkse kustonderhoud zullen dan jaarlijks met maximaal 11 miljoen gulden toenemen.

- Een dam beïnvloedt de grootschalige verspreiding van onder andere slib en voedingsstoffen. Een van de effecten is de aanzienlijke vermindering van de concentratie van slib en nutriënten in het Marsdiep, met mogelijke effecten op het transport naar de Waddenzee. Slib in de Waddenzee speelt een belangrijke rol in de ecologische effecten van planten voor bodemdieren. De bodemleefgemeenschap vormt de basis voor het functioneren van het Waddenzeesysteem. Daarnaast is slib een belangrijke bouwsteen voor de aangroei van kwelders. Alle foeragerende vogels zijn afhankelijk van voldoende bodemdieren en ook de kinderkamerfunctie voor een groot aantal vissoorten en schaaldieren komt voort uit de aanwezigheid van grote hoeveelheden voedsel (bodemdieren). Hoewel er nog onzekerheden zijn kan er geconcludeerd worden dat er bij een volledige damverbinding daarom een risico is op ingrijpende wijzigingen in de ecosystemen van de Waddenzee.

- Vislarven van veel soorten zoals de schol bereiken over een breed front (50-200 kilometer) vanaf de paaiplaatsen de opgroeigebieden in de kustzone. Deze transportfase ligt grotendeels buiten het zoekgebied. Na vestiging in de kustzone worden de vislarven naar het noorden getransporteerd, langs de Hollandse kustzone richting de Waddenzee. Eerste analyses tonen aan dat door een eilandvariant de intrek in de Waddenzee niet of nauwelijks wordt beïnvloed. Een damvariant kan deze input wel verstoren.

- Een brug of dam leidt tot luchtturbulentie. Die kan door zwevende meeuwen benut worden, vooral bij harde wind. Een brug of dam kan daardoor tot meer vogels op een eiland leiden. Het gaat hierbij om meeuwen, maar mogelijk ook andere vogels zoals aalscholvers. Zangvogels zullen tijdens de trek over het algemeen ook sterker aangetrokken worden naar het eiland door een zichtbare verbinding. Hierbij is de richting van een brug erg bepalend. In het algemeen geldt dat hoe meer een brug de kustlijn volgt, hoe groter de aantrekkende werking is in de richting van een eiland. De verwachting is dat een dam de aantrekkingskracht eerder verhoogt dan verlaagt vergeleken met een brug. Gezien de vele indirecte effecten zijn de effecten echter moeilijk te voorspellen.

- Bereikbaarheid

- De plaats waar een verbinding het land kan verlaten wordt bepaald door de duinpassage en de verkeer- en vervoersproblematiek op het land. Een verbinding van het vaste land naar een eiland in de Noordzee zal de Nederlandse kuststrook, waaronder de duinen doorsnijden. Het duingebied heeft belangrijke waarden voor natuur, landschap en recreatie. Daarom is het duingebied onder andere aangewezen als kerngebied in de Ecologische Hoofdstructuur en als stiltegebied. De Europese Habitatrichtlijn is van toepassing en delen van het duinlandschap hebben een beschermde status. Het duingebied vervult ook een belangrijke functie in de drinkwatervoorziening van de Randstad en is daarom aangewezen als grondwaterbescherminggebied. Gezien de beschermde status van de duinen is de aanleg van een verbinding door het duingebied niet toegestaan, tenzij sprake is van zwaarwegende maatschappelijke redenen. De enige plaatsen waar de effecten op natuur en landschap beperkt kunnen blijven liggen ter hoogte van Noordwijk, Katwijk en IJmuiden.

- Voor een luchthaven in de Noordzee is de bereikbaarheid en daarmee de landzijdige ontsluiting een cruciale factor. Alleen bij een optimale ontsluiting, waarbij het reis- en bereikbaarheidskwaliteitsniveau van Schiphol wordt benaderd, kan de bedrijfsvoering en daarmee de concurrentiepositie van de luchthaven zelf, maar mogelijk ook van economische centra in de Randstad en rest van Nederland veilig gesteld worden. Het realiseren van een eiland in de Noordzee met dit ontsluitingsniveau brengt hoge kosten en ruimtelijke inpassingsconsequenties met zich mee. Mogelijk kan bij de ontsluiting worden volstaan met een railverbinding van voldoende capaciteit. De bereikbaarheid kan mogelijk worden gegarandeerd als tussen de belangrijkste Nederlandse en een aantal buitenlandse centra en een eiland snelle, hoogwaardige, frequente en rechtstreekse treinsystemen als hogesnelheidslijn, Randstadshuttle en intercity’s worden aangeboden.

- Deze ontsluitings- en bereikbaarheidsvoorwaarde betekent dat een verbinding en treinsystemen volledig geïntegreerd dienen te zijn in de bestaande netwerken en knooppunten. Zo kan de reiskwaliteit en de logistiek van luchthavenprocessen geoptimaliseerd worden. ‘Gedwongen’ overstappen vermindert de reiskwaliteit en verhoogt bovendien de kosten. Een shuttle tussen Schiphol en een eiland voldoet niet aan de gestelde voorwaarden. Een shuttle kan onvoldoende verknoopt worden met het bestaande netwerk voor verkeer en vervoer, terwijl de reistijden voor het merendeel van de werknemers en passagiers te lang worden door ongewenst en onnodig omreizen. In hoeverre voor een optimaal kwaliteitsniveau en het functioneren van de luchthaven naast treinsystemen ook een wegverbinding gewenst is, is nog onvoldoende duidelijk. Zo acht de sector een multimodale ontsluiting (weg en spoor) een minimaal noodzakelijke randvoorwaarde voor een bereikbare en logistiek goed functionerende luchthaven in zee.

- Vanuit kosten- en ruimtelijke inpassingsoverwegingen heeft één verbindingstracé met voldoende capaciteit de voorkeur.

- Vanuit het oogpunt van bereikbaarheid heeft een centrale ligging van een eiland ten opzichte van de Randstad de voorkeur. Bij een centrale ligging kan door een relatief gunstige aansluiting van de eilandverbinding op de bestaande infrastructuurnetwerken de extra reistijd vanuit de economische centra in  Nederland naar het Noordzee-eiland worden beperkt. Zowel de noordvleugel als de zuidvleugel van de Randstad worden optimaal bediend. Bovendien kan door de centrale ligging de verdeling van het verkeer over de bestaande vervoersnetwerken evenwichtiger plaatsvinden. Een noordelijke en zuidelijke ligging van een eiland kennen grotere ruimtelijke inpassingsproblemen bij het aansluiten van de eilandverbinding op de bestaande rail- en wegnetwerken. Bij een zuidelijke ligging komen daar nog eens extra hoge kosten bij.

- In de SBTL is aangegeven dat bij het verplaatsen van de luchthavenactiviteiten naar een eiland Schiphol als lucht-, rail- en wegverkeersknoopunt blijft bestaan. Gezien de voorkeur voor het verplaatsen van de gehele luchthaven naar zee en het vereiste landzijdige ontsluitings- en verbindingsmodel is dit minder vanzelfsprekend. Het functioneren van het verkeers- en vervoersknooppunt Schiphol in die situatie  is afhankelijk van de ruimtelijke invulling van het Schipholgebied.

- Financiële haalbaarheid

- De investeringskosten van een luchthaven in de Noordzee zijn berekend voor een eiland op 20 kilometer uit de kust, tegen de 12-mijlszone aan, met een oppervlakte van 4000 hectare, een capaciteit voor 100 miljoen passagiers en een railverbinding in een tunnel. De investeringen voor deze referentievariant worden geschat op 40 miljard gulden. Daar komen nog kosten bij voor landzijdige infrastructuur in de orde van 6 miljard gulden.

- Tabel: Investeringskosten referentievariant

|  |  | - Investeringen |
| --- | --- | --- |
| - Luchthaven | - 100 miljoen passagiers, 6 banen | - 17 |
| - Eiland | - 4000 ha | - 10 |
| - Verbinding | - Eén tunnel met 5 sporen | - 10 |
| - Knooppunten | - Enkele | - 3 |
| - Totaal |  | - 40 |
| - Landzijdige infrastructuur |  | - 6 |

- Bedragen in absolute waarden in mld. guldens

- De luchtvaartsector heeft ook een variant berekend. Hierin is rekening gehouden met hetzelfde eiland op 10 tot 15 kilometer uit de kust en een brugverbinding voor zowel rail (vier sporen) als wegverkeer (vier rijstroken). Daarnaast is rekening gehouden met investeringen in faciliteiten voor onder andere vrachtafhandeling, onderhoud en catering. De investeringen voor deze variant komen in de orde van 45 à 48 miljard. Enerzijds kent deze variant besparingen door de kortere en goedkopere zeeverbinding, anderzijds rekent de sector de kosten van faciliteiten voor derden mee. Laatstgenoemde investeringen zijn bij de referentievariant van de overheid  zowel aan de kosten- als aan de opbrengstenkant buiten beschouwing gebleven.

- Bij de kostenraming is rekening gehouden met een marge van 25 procent voor onvoorziene investeringen. Een multifunctioneel eiland vergt hogere investeringen. In rapportages van de sector en van het CPB is opgemerkt dat de huidige kostenramingen behoedzaam gehanteerd moeten worden, omdat de ervaring bij grote projecten leert dat de kosten in de loop van de tijd belangrijk kunnen toenemen.

- Gegeven het uitgangspunt dat de overheid in beginsel geen financiële bijdrage levert, is voor deze berekeningen uitgegaan van een volledig private uitvoering (bouw en exploitatie), waarbij de private partijen zorg dragen voor de financiering en ook alle risico's dragen. Aangenomen is dat private partijen hiervoor een gemiddelde rendementseis van 10 procent zullen hanteren. Dit is relatief hoog in vergelijking met andere infrastructurele projecten, maar geeft een conservatieve inschatting van de financieringscapaciteit en houdt rekening met de aanzienlijke risico's van het project.

- Voor de bepaling van de financiële haalbaarheid is de contante waarde van de benodigde investeringen afgezet tegen de contante waarden van de mogelijke opbrengsten. Op basis van volledig private uitvoering is het project niet rendabel zoals blijkt uit onderstaand overzicht.

- Tabel  Vergelijking investeringen en opbrengsten

| - Opbrengsten | - Scenario 100 mln passagiers |
| --- | --- |
| - Exploitatie luchthaven | - 4 |
| - Heffing (fl. 25 vanaf 2005) | - 6 |
| - Exploitatie verbinding | - 0-5 |
| - Verkoop grond Schiphol | - 1 |
| - Totaal opbrengsten | - 11-16 |
| - Investeringen | - Referentievariant |
| - Eiland | - 8 |
| - Luchthaven | - 13 |
| - Verbinding en knooppunten | - 10 |
| - Landzijdige infrastructuur | - 4 |
| - Totaal investeringen | - 35 |
| - Tekort | - 19-24 |

Contante waarden in miljarden guldens in 2005

- De waarde van de opbrengsten en dus de private financieringscapaciteit ligt tussen de 11 en 16 miljard gulden. Gegeven de berekende contante waarde van de investeringen van de referentievariant van circa 35 miljard gulden betekent dit een tekort van tussen de 19 en 24 miljard gulden. Wanneer scenario’s met meer of minder betalende passagiers in beschouwing worden genomen is een bandbreedte in het tekort berekend van circa 9 tot  24 miljard gulden.

- Naast de onzekerheden in de vervoersprognoses en de verdeling van risico's wordt de financieringscapaciteit tevens bepaald door de mate waarin de gebruiker bereid is te betalen voor de diensten. Voor de financiering van de benodigde investeringen bestaat de mogelijkheid voor het invoeren van een additionele gebruikersheffing, zoals opgenomen in bovenstaande berekening van de financieringscapaciteit. Dit is reeds toegepast bij andere grote luchthavenprojecten, zoals onder meer Athene, Berlijn, Osaka en Denver. De consequentie van een additionele heffing is dat minder mensen gebruik zullen maken van de luchthavenfaciliteiten, het zogeheten prijselasticiteits-effect. De omvang van de prijselasticiteit is onder meer afhankelijk van de beschikbaarheid van alternatieven en de kwaliteit van de dienstverlening (reistijd, serviceniveau, enzovoort). Bij de bepaling van de financieringscapaciteit op basis van de additionele gebruikersheffing is rekening gehouden met de prijselasticiteit. Aangenomen is dat bij een additionele heffing van 25 gulden het aantal herkomst-bestemmingspassagiers afneemt met 4 procent en het aantal transferpassagiers met 17 procent. In de voorgaande raming van de opbrengstpotentie van een heffing is verondersteld dat deze vanaf 2005 zou worden ingevoerd.  De juridische haalbaarheid van die aanname is echter onzeker.

- Daarnaast bestaat de mogelijkheid om een vergoeding te vragen aan gebruikers van de verbinding, die mogelijk aangewend kan worden voor de financiering van de benodigde investeringen. Deze mogelijkheid is ook opgenomen in de berekening. Ook hiervoor geldt dat dit beïnvloed wordt door het prijselasticiteits-effect. De omvang hiervan is op basis van de huidige inzichten onvoldoende bekend. Daarom wordt een bandbreedte aangehouden bij de exploitatie-opbrengsten van de verbinding. Voor de hoge raming wordt uitgegaan van een vergoeding van 35 gulden voor een enkele reis voor herkomst-bestemmingspassagiers en een gereduceerde vergoeding voor werknemers, begeleiders en bezoekers. Hierbij is geen rekening gehouden met prijselasticiteit. Voor de lage raming is geen sprake van een vergoeding.

- Over de verhoging van de tarieven op de luchthaven en/of een vergoeding voor de verbinding als extra bronnen van financiering merkt de sector op, dat elke mogelijke prijsverhoging moet worden bezien in het licht van internationale afspraken (vliegtuiggerelateerde havengelden), de bereidheid van passagiers en verladers om te betalen (voor passagiers- of vrachtgerelateerde havengelden) en de ontwikkeling van de concurrentiepositie van Schiphol ten opzichte van andere luchthavens. Zo stelt IATA zich op het standpunt dat kosten voor uitbreiding van luchthaveninfrastructuur pas in de prijzen mogen worden doorberekend vanaf het moment dat de betreffende faciliteiten ook daadwerkelijk in gebruik zijn.

- Transferpassagiers zijn gevoeliger voor prijsveranderingen dan herkomst-bestemmingspassagiers. Hetzelfde geldt voor niet-zakelijke passagiers vergeleken met zakelijke passagiers.  Een prijsverhoging zal dan ook als eerste invloed hebben op het aantal niet-zakelijke transferpassagiers op de luchthaven. Het is echter zeer moeilijk om het effect van een prijsverhoging op het volume goed in te schatten voor een termijn van 10 tot 15 jaar gezien de snelle ontwikkelingen in de markt. Het is bijvoorbeeld denkbaar dat de prijselasticiteit van passagiers zal toenemen als informatie over tarieven en belastingen, onder andere door het gebruik van Internet, steeds transparanter wordt.  Het is ook onduidelijk of (en wanneer) grote luchthavens in Europa tegen hun capaciteitsbeperking aanlopen en hoe het beleid inzake een tariefstructuur op deze luchthavens zich zal ontwikkelen.

- De concurrentiepositie van de nationale luchthaven kan niet gezien worden in de beperkte zin van luchthaventarieven, maar moet bekeken worden in een breder perspectief.  De toegangskosten tot het vliegveld, inclusief een mogelijke tolheffing op de verbinding, dienen bijvoorbeeld meegenomen te worden.  Een verandering van de operationele kosten (in positieve of negatieve zin) voor alle luchthavenactiviteiten inclusief die van luchtvaartmaatschappijen speelt ook een rol in de concurrentiepositie. Mochten de operationele kosten op een eiland lager uitkomen dan op de huidige locatie het geval is, dan wordt in feite meer ruimte gecreëerd voor toename van luchthaventarieven. Het tegenovergestelde geldt voor een toename van operationele kosten.

- Ook de sector heeft kosten en opbrengsten ingeschat. Hoewel de berekeningswijze van de sector op een aantal punten verschilt met die van de overheid heeft dit geen significante invloed op de conclusies. Ook de sector komt tot de conclusie, dat de benodigde investeringen slechts voor een beperkt deel door haar gefinancierd kunnen worden.

- Additionele (niet aan de luchthaven gerelateerde) functies leveren op basis van een eerste verkenning geen significante bijdrage aan de benodigde investeringen. Wel dient in overweging genomen te worden dat additionele functies mogelijke meerwaarde kunnen hebben voor de luchthaven en als zodanig het vervoersrisico kunnen reduceren.

- Als mogelijke dekking voor een eventuele publieke bijdrage kan het instrument baatbelasting gehanteerd worden. Dit houdt in dat de waardevermeerdering in het beperkingengebied als gevolg van de verplaatsing van de luchthaven wordt aangewend voor de benodigde investeringen. Op basis van de aanname dat 50 procent van de waardevermeerdering kan worden afgeroomd, zou dit een publieke financieringscapaciteit opleveren van 0 tot 9 miljard (bij een economisch middenscenario tot 2030 -referentievariant- bedraagt de opbrengst van een baatbelasting 1,3 miljard).

- Daarnaast geldt dat de opbrengstwaarde van een privatisering van Schiphol mogelijk aangewend kan worden ter dekking van een eventuele publieke bijdrage (overigens te bezien in relatie met de exploitatieopbrengsten van de luchthaven). De huidige beleidslijn is echter dat de opbrengsten van privatiseringen ten goede komen aan de aflossing van de staatsschuld. Een tweede kanttekening hierbij is dat dit alleen mogelijk is indien Schiphol het recht van exploitatie van de luchthaven in zee krijgt. Dit hangt onder meer af van Europese regelgeving op het gebied van aanbesteding en mededinging alsmede de politieke besluitvorming.

- 3.4	Schiphol

- Voor de verdere ontwikkeling van de locatie Schiphol is, naast het vijfbanenstelsel, een groot aantal mogelijke banenstelsels onderzocht. Variërend van beperkte tot ingrijpende aanpassingen van het vijfbanenstelsel. Hierna komen achtereenvolgens aan de orde:

- Capaciteit en bruikbaarheid van banenstelsels;

- Onderzochte banenstelsels;

- Effecten op het milieu;

- Ruimtelijke effecten;

- Landzijdige ontsluiting en bereikbaarheid;

- Financiële haalbaarheid.

# Capaciteit en bruikbaarheid van banenstelsels

De fysieke capaciteit van een banenstelsel wordt bepaald door de beschikbaarheid van het stelsel en de piekuurcapaciteit. Bij het vaststellen van de fysieke capaciteit is nog geen rekening gehouden met de grenzen van de milieu- en veiligheidseisen, wel met beperkingen aan nachtvluchten en het baangebruik zoals die nu op Schiphol gelden. De piekuurcapaciteit wordt bepaald door het aantal banen dat tegelijkertijd voor starts en landingen kan worden gebruikt. Een ‘2+2’ operatie bijvoorbeeld betekent dat tegelijkertijd twee banen voor starts en twee banen voor landingen kunnen worden gebruikt. Zo’n banenstelsel bestaat minimaal uit vier banen. Afhankelijk van de milieugrenzen, het windregime, technisch-operationele maatregelen en regelgeving kunnen meer banen nodig zijn.

Voor de bruikbaarheid van een banenstelsel is een aantal aspecten van belang, zoals de ligging van de banen, de verdeling van de wind over de windrichtingen en het zicht.

Optimalisatie van het baangebruik en nieuwe technisch operationele maatregelen hebben ten doel om meer vliegbewegingen te accommoderen binnen de milieu- en veiligheidsgrenzen. Bij deze optimalisatie gaat het onder andere om verbetering van aan- en uitvliegroutes, dwarswindlimieten en technisch operationele maatregelen.

De onderzochte banenstelsels

De luchtvaartsector heeft een inventarisatie gemaakt van alle banenstelsels die de afgelopen jaren ontworpen zijn. Dit heeft meer dan vijftig banenstelsels opgeleverd, waarvan in de loop van jaar uiteindelijk zeven hoofdvarianten aan een nader onderzoek zijn onderworpen. Deze vallen, naast het vijfbanenstelsel, uiteen in twee categorieën: beperkte en ingrijpende aanpassingen van het vijfbanenstelsel.

Onder beperkte aanpassingen van het vijfbanenstelsel worden verstaan banenstelsels met onder meer beperkte uitbreidingen/wijzigingen van het luchthaventerrein en het aantal banen. Een dergelijk banenstelsel kan een extra baan parallel aan een baan van het vijfbanenstelsel bevatten. Het gaat dan om een parallelle Kaagbaan of een baan tussen de Zwanenburgbaan en de vijfde baan of om een variant waarbij beide parallelle banen worden toegevoegd. Een andere beperkte variant is het 5GG stelsel, waarbij de banen in het noorden (Zwanenburgbaan en 5P-baan) enigszins tegen de klok in worden gedraaid. Door deze aanpassingen wordt het mogelijk ‘2+2 -  operaties’ uit te voeren. Ook het vijfbanenstelsel kan op lange termijn, verder geoptimaliseerd met een gewijzigd baangebruik, tot de beperkte varianten gerekend worden. Deze variant wordt 5P+ genoemd. Het gebruik van de Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan wordt in enkele van deze varianten beperkt of (bij de Aalsmeerbaan) tot nul teruggebracht. Verwacht wordt dat deze aanpassingen aan het vijfbanenstelsel in grote lijnen passen binnen het bestaande luchthaventerrein.

Voor een ingrijpende aanpassing van het  banenstelsel zijn varianten onderzocht waarbij de banen in het noorden enigszins tegen de klok in worden gedraaid en ten zuiden van het huidige luchthaventerrein banen worden aangelegd in zuidwestelijk richting, al dan niet parallel aan de Kaagbaan of de A4. In de meest ingrijpende aanpassingen maken slechts enkele banen van het vijfbanenstelsel onderdeel uit van het nieuwe banenstelsel. Banen in zuidwestelijke richting ten zuiden van het huidige luchthaventerrein bevorderen het onafhankelijk baangebruik. De fysieke capaciteit van het banenstelsel neemt toe doordat tijdens de piekuren ‘2+2 operaties’ onafhankelijk van elkaar kunnen worden uitgevoerd. Door een verdere uitbreiding zouden zelfs ‘3+3 operaties’ mogelijk kunnen zijn. Voor aanleg van banen in zuidwestelijke richting zal het luchthaventerrein aanzienlijk uitgebreid moeten worden. Tot deze categorie behoren de varianten Van Stappen en De Reus.

Het overzicht in Annex B geeft de verschillende varianten weer.

Effecten op het milieu

De beperkte en ingrijpende aanpassingen van het vijfbanenstelsel zijn in 1999 alleen indicatief onderzocht op basis van de huidige norm voor geluid: aantal woningen binnen de 35 Ke-contour. Externe veiligheid is niet onderzocht, hangende de ontwikkeling van nieuwe normen voor externe veiligheid. Luchtverontreiniging en geur zijn ook niet verkend. De nieuwe normen voor luchtverontreiniging zullen in samenhang met emmissiebeperkende maatregelen bepalen in hoeverre groei mogelijk is.

Gezien het indicatieve karakter van de berekeningen is in de onderstaande tabel het aantal woningen binnen de 35 Ke-contour voor de verschillende varianten uitgedrukt in indexcijfers. De basis voor deze geluidsberekeningen is gevormd door het scenario voor de middellange termijn (5P-2010). Dit betreft zowel het aantal vliegbewegingen als de vlootsamenstelling.

De indexen zijn weergegeven in drie kolommen. Voor elk banenstelsel geeft de index verhoudingsgewijs het aantal woningen weer binnen de 35 Ke-contour bij een aantal vliegbewegingen tot de maximale fysieke capaciteit van het betreffende stelsel. De eerste twee kolommen geven de indexen bij een vlootsamenstelling die voorstelbaar is over circa 10 jaar. Beide kolommen verschillen slechts van elkaar op het punt van de referentie waarop de indexering is weergegeven; een beoogd gebruik van 5P vanaf 2003 conform de Aanwijzing Schiphol (5P) of een geoptimaliseerd gebruik van 5P (5P+). Bij dit 5P+ stelsel is door de sector de aanname gehanteerd van een dwarswindlimiet van 25 knopen en een lager baanonderhoud dan bij het 5P-stelsel is aangehouden conform de Aanwijzing. Omdat niet bekend is in welke mate het 5P-stelsel reeds op middellange termijn geoptimaliseerd zal zijn, zijn hier beide benaderingen weergegeven. De figuur in Annex B van de beleidsnota is  gemaakt op basis van de eerste kolom.

De luchtvaartsector heeft vergelijkbare berekeningen laten uitvoeren. Verschil is echter dat niet alleen is gerekend met de vlootsamenstelling anno 2010, maar ook met een vlootsamenstelling waarbij de effecten van vlootvernieuwing in 2025 zijn ingeschat. De sector veronderstelt daarbij een vloot die stiller is dan de vloot die over circa 10 jaar kan worden verwacht op de luchthaven. Deze benadering levert  minder geluidbelaste woningen op dan de aannames die ten grondslag liggen aan de berekeningen in de beide eerste kolommen. De berekende effecten van de sectorbenadering zijn weergegeven in de derde kolom. Daarbij is, evenals in de tweede kolom, het 5P+-stelsel met de vlootsamenstelling anno 2010 als referentie gebruikt. De tweede en derde kolom zijn hierdoor vergelijkbaar. De derde kolom laat zien dat een stillere vloot voor alle stelsels tot een belangrijke verlaging van het aantal woningen binnen de 35 Ke-contour kan leiden.

Bij deze berekeningen hoort nadrukkelijk de kanttekening dat alle berekeningen zijn uitgevoerd met een zeer globale rekenmethodiek en met aannames over baangebruik van de stelsels conform opgave van de sector.

Definitieve conclusies over de groeimogelijkheden op Schiphol kunnen daarom pas worden getrokken wanneer in het kader van het MER banenstelsels zijn getoetst aan het nieuwe stelsel van milieu- en veiligheidsnormen.

Tabel: 	Indicatie van aantal geluidbelaste woningen en capaciteit van varianten

aanpassing Schiphol

| Indicatie aantal woningen binnen 35 Ke |  |  |  | Capaciteitsindicatie(1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sectorbanenstelsel | Vlootsamenstelling 2010 met 5P als referentie | Vlootsamenstelling 2010 met 5P+ als referentie | Vlootsamentelling 2025 met 5P+ 2010 als referentie |  |
| 5P | 100(2) |  |  | 520-600 |
| 5P+ | 75 | 100(2) | 64 | 520-600 |
| Beperkte aanpassingen |  |  |  |  |
| 4PK | 71 | 87 | 64 | 700 |
| 5PK | 79 | 107 | 70 | 700 |
| 6P | 88 | 113 | 75 | 800 |
| 6PK | 81 | 103 | 72 | 800 |
| 5GG | 99 | 133 | 69 | 700 |
| Ingrijpende aanpassingen |  |  |  |  |
| Van Stappen | 135 | 180 | 68 | 800 |
| De Reus | 276 | 366 | 214 | 1200 |

- Globale indicaties, afgerond op honderdduizend vliegbewegingen, vanuit door de sector gehanteerde aannames. Aantallen vliegbewegingen zijn een mogelijke uitkomst, geen doelstellingen, conform SBTL.

(2) De index van 100 bij 5P (2010) komt overeen met circa 20.000 woningen; de index van 100 bij 5P+ (2010) komt overeen met 15.000 woningen. Dit op basis van de dit jaar gehanteerde globale aannamen en globale rekenmethodiek.

Ruimtelijke effecten

Groei van de nationale luchthaven op de locatie Schiphol heeft ruimtelijke gevolgen in de omgeving van de luchthaven. Aanpassing van het vijfbanenstelsel zal mogelijk leiden tot een toename van het directe ruimtegebruik van de luchthaven door uitbreiding van het luchthaventerrein. Daarnaast leidt de aanpassing van het vijfbanenstelsel tot indirect ruimtegebruik. Tot het indirect ruimtegebruik van de luchthaven worden gebieden gerekend waarin de kwaliteit van de leefomgeving door luchtvaart wordt belast, of waarin op basis van milieu- en veiligheidsoverwegingen restricties gelden aan het ruimtegebruik.

De toename van het directe ruimtegebruik verschilt per variant. Voor de aanleg van een parallelle Kaagbaan of een parallelle Zwanenburgbaan hoeft het luchthaventerrein maar beperkt te worden uitgebreid. In deze varianten blijft de compacte vorm van het vijfbanenstelsel behouden. Een ingrijpende aanpassing van het banenstelsel heeft echter grote gevolgen voor het luchthaventerrein. Bij sommige varianten zal het luchthaventerrein bijna anderhalf tot twee zo groot worden. Uitbreiding van het luchthaventerrein in zuidelijke richting heeft consequenties voor het  bestaande en geplande ruimtegebruik in dit gebied. Bij een aantal varianten zal mogelijk bestaande bebouwing binnen het luchthaventerrein komen te vallen. Sloop van deze bebouwing zal noodzakelijk zijn. Deze uitbreiding van het luchthaventerrein kapselt ook Hoofddorp in, waarbij het luchthaventerrein met name voor langzaam verkeer een barrière zal vormen.

Het indirect ruimtebeslag van de luchthaven wordt niet zozeer bepaald door het banenstelsel, maar vooral door het gebruik van het banenstelsel. De samenstelling van de luchtvloot, de verdeling over banen en tijdstippen van de dag, en de gebruikte aan- en uitvliegroutes zijn van groot belang voor de vorm en omvang van zones voor geluid en externe veiligheid. Het groot aantal aannames dat moet worden gemaakt, betekent dat in dit stadium nog weinig concreets kan worden gezegd over het indirect ruimtebeslag van de diverse varianten. Er kan echter ook op een andere manier naar het indirect ruimtebeslag van de luchthaven worden gekeken en dat is door redenerend vanuit het ruimtegebruik in de omgeving van de luchthaven aan te geven waar nog mogelijkheden voor een andere verdeling van geluidbelasting en veiligheidsrisco over de omgeving zijn. Deze mogelijkheden zijn beperkt. Rond Schiphol ligt een verstedelijkingsband die loopt vanaf Leiden via Haarlem en Zaanstad tot aan Amsterdam. Deze verstedelijkingsband raakt de huidige vrijwaringszone, een groot gebied rond de luchthaven waar een restrictief beleid geldt voor woningbouw en bedrijfsvestiging. Buiten deze vrijwaringszone worden de komende jaren grote woningbouwlocaties gerealiseerd om de grote vraag in dit gebied te kunnen opvangen. Ook voor de langere termijn worden voor dit deel van de Randstad hoge ruimteclaims voor wonen en werken verwacht. Hierdoor is er buiten de vrijwaringszone maar beperkt ruimte beschikbaar die zou kunnen worden benut voor een meer optimale verdeling van de geluidsbelasting en het veiligheidsrisico van de luchtvaart. Een dergelijke ruimte is vooral in zuidelijke richting beschikbaar. Het betreft hier een gebied waar relatief weinig verstedelijking aanwezig is. Het gaat echter wel om een kerngebied van het Groene Hart met een hoge intrinsieke waarde. De plassen en meren in dit gebied zijn belangrijke watersportcentra. In de m.e.r. zullen deze factoren mede worden onderzocht.

Landzijdige ontsluiting en bereikbaarheid

Uit onderzoek blijkt dat aanpassingen aan de infrastructuur noodzakelijk zijn om de bereikbaarheid van Schiphol te handhaven, wanneer de luchtvaart op langere termijn na 2010 verder groeit op de locatie Schiphol. Het gaat hierbij enerzijds om aanpassingen van infrastructuur op en in de onmiddellijke omgeving van het huidige en toekomstige luchthaventerrein. Voor bepaalde banenstelsels zullen forse aanpassingen nodig zijn, zoals wegomleggingen en ondertunnelingen. Deze benodigde aanpassingen hebben ook betrekking op infrastructuur die op dit moment in aanbouw is, zoals de A5 Verlengde Westrandweg en de N22. Daarnaast zijn er investeringen nodig om het toenemende aantal personen (reizigers, werknemers, bezoekers en recreanten) en de toenemende omvang van het vrachtvervoer een goede bereikbaarheid te bieden.

Financiële haalbaarheid

De kosten van beperkte aanpassingen van Schiphol variëren van circa 5 tot 10 miljard gulden. Een ingrijpende aanpassing van Schiphol kost circa11 tot 22 miljard gulden. Daarbij is geen rekening gehouden met kosten voor het eventueel isoleren of slopen van woningen. Ook is geen rekening gehouden met de aanpassingen aan landzijdige infrastructuur voor de bereikbaarheid. Bij een scenario met 100 miljoen passagiers, waarvan circa 60 miljoen herkomst-bestemmingspassagiers, zijn de kosten hiervoor geschat op circa 6 miljard gulden.

De opbrengsten op basis van de exploitatie van de luchthaven in de periode van 2012 tot 2030 bedragen circa 2 tot 7 miljard gulden. Daarbij is geen rekening gehouden met de mate waarin de groei van het luchtverkeer kan worden opgevangen binnen de grenzen van milieu- en veiligheidseisen.

Voor een beperkte aanpassing, zoals 5PK, bedraagt de totale investering 2 tot 4 miljard contante waarde. Hiertegenover staan de opbrengsten van additionele passagiers die 2 tot 5 miljard bedragen in contante waarde. Dit betekent dat de waarde die de sector ontvangt uit capaciteitsuitbreiding door een beperkte aanpassing van het banenstelsel de investeringen zou kunnen rechtvaardigen vanuit een economisch perspectief.

Voor een ingrijpende aanpassing als Van Stappen zijn de investeringen circa 5 tot 8 miljard in contante waarde, afhankelijk van de groei van het vervoersvolume. De investeringen in faciliteiten zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. De waarde die de sector ontvangt uit capaciteitsuitbreiding bedraagt 3 tot 7 miljard in contante waarde. Dit weegt dus niet op tegen de benodigde investeringen. Hetzelfde geldt voor De Reus.

Op basis van deze opbrengsten kan de luchtvaartsector de beperkte aanpassingen zelf financieren. Voor de ingrijpende aanpassingen is aanvullende financiering nodig, bijvoorbeeld in de vorm van een gebruikersheffing. De omvang van de extra financieringscapaciteit hangt af van de omvang van de heffing en het moment van invoering. Ter illustratie, invoering van een additionele gebruikersheffing van 25 gulden vanaf 2005 levert een extra financieringscapaciteit op van circa 6 miljard gulden, met inachtneming van een eventuele daling van het aantal passagiers als gevolg van de heffing.